Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilacz laboratoryjny programowalny jednokanałowy 0÷80VDC/0÷11A zakres regulacji napięcia od 0 do 80V DC zakres regulacji prądu od 0 do 11A Stabilizacja napięcia (obciążeniowa)≤0,01% + 4mV (liniowa), ≤0,1% + 5mV Stabilizacja prądu (obciążeniowa) ≤0,2% + 3mA (liniowa), ≤0,2% + 5mA Źródło zasilania 230VAC ±10% 50/60Hz Interfejs RS232 Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przed odwrotną polaryzacją, termiczne. Płynna regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Wyjście wyposażone w wyświetlacze umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięć wyjściowych oraz prądów obciążenia. Wymagane wyposażenie: kabel RS232-USB, oprogramowanie, przewód zasilający, dwa przewody pomiarowe 1m czerwony i czarny 20A 60VDC. | 1 szt. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy 0÷15V/0÷60A zakres regulacji napięcia od 0 do 15V DC zakres regulacji prądu od 0 do 60A Stabilizacja napięcia ≤0,01% + 4mV (liniowa), ≤0,1% + 5mV (obciążeniowa) Stabilizacja prądu ≤0,2% + 3mA (liniowa), ≤0,2% + 5mA (obciążeniowa) Źródło zasilania 230VAC ±10% 50/60Hz Interfejs RS232 Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przed odwrotną polaryzacją, termiczne. Płynna regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Wyjście wyposażone w wyświetlacze umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięć wyjściowych oraz prądów obciążenia. Wymagane wyposażenie: kabel RS232-USB, oprogramowanie, przewód zasilający, dwa przewody pomiarowe 1m czerwony i czarny 20A 60VDC. | 2 szt. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny trójkanałowy 2 x 0÷30V/10A, 5V/3A Zakres regulacji napięcia od 0 do 30V dwa kanały Zakres regulacji prądu od 0do10A dwa kanały Napięcie zasilania: 230VAC±10%,50Hz Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem Dokładność wskazań napięcia:±1% wartości wskazana+1cyfra Dokładność wskazań prądu: ±1% ww+1cyfra Trzecie wyjście stałoprądowe: 5V, 3A Płynna regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Praca w trybach stabilizacji napięcia lub prądu przełączanych automatycznie z możliwością ustawienia granicznej wartości prądu obciążenia w dowolnym punkcie zakresu. Każde z regulowanych wyjść wyposażone w dwa wyświetlacze LED 3 cyfry umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięć wyjściowych oraz prądów obciążenia. Wymagane wyposażenie przewód zasilający, cztery przewody pomiarowe 1m czerwony i czarny 20A 60VDC. | 3 szt. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy 0÷18VDC; 0÷20A Napięcie wyjściowe od 0 do 18V DC Prąd wyjściowy od 0 do 20A Rozdzielczość napięcia wyjściowego 0.1V Rozdzielczość prądu wyjściowego 0.01A Źródło zasilania 230VAC 50/60Hz Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją Płynna regulacją napięcia i prądu w całym zakresie. Wyjście wyposażone w wyświetlacze umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięć wyjściowych oraz prądów obciążenia. Wymagane wyposażenie przewód zasilający, dwa przewody pomiarowe 1m czerwony i czarny 20A 60VDC. | 1 szt. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy 3÷15VDC 40A. Napięcie wyjściowe od 3 do 15V DC Prąd wyjściowy 40A Stabilizacja napięcia ≤50mV Współczynnik mocy ≥0.95 Źródło zasilania 230VAC 50/60Hz Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, termiczne Jednoczesny odczyt napięcia i prądu. Podwójny tryb pracy: płynna regulacja napięcia lub stała wartość napięcia 13,8 VDC, wskaźnik przeciążenia. Wyjście wyposażone w wyświetlacze umożliwiające bezpośredni, jednoczesny odczyt napięć wyjściowych oraz prądów obciążenia. Wymagane wyposażenie przewód zasilający, dwa przewody pomiarowe 1m czerwony i czarny 20A 60VDC. | 2 szt. |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny 0÷30VDC; 0÷10A Stabilizowany zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 10 A. Cechuje się wysoką dokładnością oraz czytelnym wyświetlaczem LCD. Zasilacz jest chłodzony cichym wentylatorem regulowanym temperaturą. praca w trybach: C.V. - stałego napięcia wyjściowego C.C. - stałego prądu obciążenia Zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem i przeciążeniem Chłodzony wentylatorem regulowanym temperaturą Pełną regulację prądu, a nie tylko ograniczenia prądowego Parametry techniczne Zakres napięć: od 0 V do 30 V Zakres natężenia prądu: od 0 A do 10 A Rozdzielczość napięcia: 10 mV / 100 mV Rozdzielczość natężenia 1 /10 mA Wyświetlacz LED dokładność Napięcia: 0,1 V, Natężenia: 0,01 A Dokładność ustawień Napięcia: 1 % + 10 mV Natężenia: 1 % + 10 mA Wymagane wyposażenie: Przewód zasilający Przewody do zasilacza Instrukcja obsług | 3 szt. |  |
|  | Oscyloskop przenośny 20MHz z multimetrem MENU w języku polskim Pasmo : 20MHz Próbkowanie: 500MS/s Podstawa czasu: 5ns/dz. - 100s/dz, krok 1-2.5-5 Czas narastania: ≤17.5ns Impedancja wejścia: 1MΩ±2% in parallel with 18pF±5pF Tłumienie sondy: 1X, 10X, 100X, 1000X Max napięcie wejściowe: 400V (PK-PK)(DC + AC PK-PK, 1MΩ impedancja wejściowa, tłumienie 10:1) Pamięć: max. 6000 punktów na kanał Sprzężenie wejścia: DC, AC, GND Tryby akwizycji: Sample, Peak Detect and Average Rozdzielczość pionowa (A/D): 8 bitów Czułość pionowa: 5mV/dz. - 5V/dz. (at input) Typy wyzwalania: Edge, Video Tryb wyzwalania: Auto, Normal, Single Automatyczne pomiary: Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Pre-shoot, Rise time, Fall time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B rosnące, Delay A→B malejące. Interfejs do PC : USB Zasilanie: 230V AC, 50/60Hz: akumulator Li-ion (7,4V, 3500mA) umożliwiające 6 godzin pracy Multimetr - True RMS, Pomiar: napięcie, prąd, rezystancja, ciągłość, diody Niezależne izolowane wejścia potencjałowo swobodne, multimetr oraz między oscyloskopem a multimetrem. Tryby wyzwalania: zboczem (Normal, Single shot, Auto), Video (NTSC, PAL, SECAM) Wyświetlacz TFT 3.8 calowy, rozdzielczość 640×480 KOLOR LCD, Oprogramowanie na PC Gumowa zdejmowana osłona stanowiąca ochronę przed uderzeniami Multimetr: Napięcie AC/DC: 400mV, 4V, 40V, 400V, Max napięcie wejściowe:1000V (DC) / 750V (AC) Dokładność: VDC ±1%+1cyfra; VAC ±1%+3 cyfry Prąd AC/DC: DCA: 40mA, 400 mA, 20A ; ACA: 40mA, 400 mA, 20A Rezystancja: 400ohm, 4K, 40K, 400K, 4M,40M Pojemność: 51.2nF-100uF ± 3%+3cyfry Test diody: Ciągłość 0V-1,5V Wyposażenie: Futerał – 1szt. Oscyloskop z multimetrem – 1szt. sonda oscyloskopowa – 1szt. Przewody do multimetru – 1 kpl. Przewód USB do PC– 1szt. Bateria: 7.4V, 6 godzin pracy Adapter do pomiaru pojemności – 1 szt. Adapter do pomiaru prądu 20A – 1 szt. Instrukcja obsługi język polski oraz angielski – 1szt. Oprogramowanie na PC -1szt. | 3 szt. |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy 100 MHz 2 kanały analogowe + 16 kanałów cyfrowych Parametry techniczne: Pasmo częstotliwościowe 100MHz, Kanały 2 analogowe + zewnętrzny wyzwalacz, Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym 1GS/s, Czas narastania ≤3,5ns, Wyświetlacz 8” LCD, ekran TFT,640×480 pikseli, Skala pozioma podstawa czasu 2ns/div do 100s/div, krok 1-2-5, Dokładność DC Średnia: odczyt ±3% + 0,05div, Pionowa czułość 2mV/div-10V/div, Dokładność pomiaru prądu stałego ± 3%, Rozdzielczość pionowa 8 bitów, Max. Napięcie wejściowe 400V (DC + AC PK-PK), Impedancja wejściowa: 1MΩ±2% równolegle z 15pF±3pF, Tłumienie sondy 1X? 10X? 100X? 1000X, Tryb wyzwalania krawędź, wideo, naprzemiennie, puls, nachylenie, Tryb akwizycji Normalny, Peak Detect, Average, Zapis 4 przebiegów Automatyczne pomiary: Vpp, Vavg, RMS, Częstotliwość, Okres, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, + Width, -Width, + Duty, -Duty, Opóźnienie A → BOWON Funkcje matematyczne +,-, ×, ÷, FFT Zasilanie 230 V ACRMS, 50Hz / 60Hz, CAT? Pasmo 100 MHz Faza różnica ± 3 stopnie Interfejs komunikacyjny USB, wsparcie USB Flash Disk Storage Bezpiecznik 1A, klasa T, 250V Specyfikacja Analizator logiczny: Próbkowanie 20S/s~2GS/s Pasmo 100MHz 16 kanałowy analizator stanów logicznych z dużą pamięcią 4M Próg napięciowy (0~6V) Zakres wejściowy sygnału: +/- 30V Impedancja wejściowa 660KΩ±5% // 15±5pF 4 ustawienia BUS Funkcja filtru cyfrowego Elastyczne metody wyszukiwania danych Tryby wyzwalania: Edge trigger, Bus trigger, State trigger, Data alignment trigger, Data width trigger,Distributed queue trigger System danych: Binary system, Decimal system, Hex Ustawianie przechowywania 10 Pamięć flash USB Wymagane wyposażenie: Oprogramowanie na CD Przewód USB do komputera Komplet sond oscyloskopowych z końcówkami (2 szt.) Sonda 16 kanałowa analizatora stanów logicznych Przewód zasilający Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy 100 MHz 4 kanały analogowe Próbkowanie 1GSa/s Odświeżanie przebiegów 50,000 wfms/s Wyświetlacz dotykowy 8 cali LCD Sprzężenie wejścia DC, AC, oraz GND Impedancja wejściowa 1MΩ ± 2%, równolegle 10pF ± 5pF ; 50Ω ± 1% Tłumienie sondy 1X, 10X, 100X, 1000X Max napięcie wejściowe 1MΩ impedancja wejściowa: 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) ; 50Ω impedancja wejściowa: 5V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) Izolacja kanałów 50Hz?100?1 ; 10MHz?40?1 Pamięć 7,6M Odchylanie poziome 2ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 – 5; 1ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 - 5 Interwał (△T) Dokładność (pełna przepustowość) Single : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns), Average >16 : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) Rozdzielczość pionowa 8 bitów dla 4 kanałów Czułość pionowa 2mV/div - 10V/div (na wejściu) Pasmo analogowe100MHz Czas narastania ≤3.5ns Dokładność DC ±3% Typ wyzwalania: Krawędź, puls, wideo, nachylenie Tryby wyzwalania: Auto, normalny, pojedynczy Poziom zakresu wyzwalania Range ±6 div from the screen center Dokładność poziomu zakresu wyzwalania ±0.3 dz Line / Field Frequency (video) NTSC, PAL, and SECAM standard Pomiary automatyczne: Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty Funkcje matematyczne +, - , ×, ÷, invert, FFT Zapis przebiegów 4 przebiegi referencyjne Pomiary kursorami △V, and △T between cursors Interfejsy USB host, USB device, VGA, LAN Zasilanie 230 V AC, 50/60Hz, CAT II Wymagane wyposażenie: Oprogramowanie na CD Przewód USB do komputera Komplet sond oscyloskopowych z końcówkami Przewód zasilający Wkrętak do kalibracji sond Instrukcja obsługi w języku polskim. | 1 szt. |  |
|  | Cyfrowy watomierz dla instalacji jednofazowych i trzyfazowych Pomiar mocy trójfazowej oraz jednofazowej. Funkcje ułatwiające pomiar: INRUSH - do pomiarów prądów rozruchowych, SMOTH - funkcja przydatna do pomiarów w niestabilnych warunkach. Dane techniczne: Napięcie od 0.5V do 600V RMS Prąd od 10mA-2A oraz 2A-10A RMS Pomiar mocy czynnej: 0.2W to 6kW Szerokość pasma DC do 1kHz Pomiar mocy biernej i pozornej: od 10 do 6k Dokładność: Volts 0.5%, Amps 0.7%, Watts 1.5% Sieć: jednofazowa lub symetryczna trójfazowa Pomiar prądu udarowego 5A-65A Cyfrowa transmisja danych poprzez łącze podczerwieni Zasilanie bateryjne lub z sieci AC (opcja) Funkcje pomiarowe: przełączanie zakresów prądowych, HOLD, filtracja, prąd udarowy, Duży wyświetlacz: widoczne 3 wyniki pomiarów, Kategoria pomiarowa CAT III, Wymagane wyposażenie: 2 przewody napięciowe (czerwony i czarny), 2 x 20A sondy prądowe, 2 sondy ostrzowe (czerwony i czarny) , 6 baterii 1,5V, certyfikat zgodności wykonania z normą IEC61010 | 1 szt. |  |
|  | Zbliżeniowy sygnalizator napięcia przemiennego Automatyczna regulacja czułości sygnalizatora, Automatyczna samokontrola sygnalizatora, Wskazanie akustyczne i optyczne, Wskaźnik rozładowania baterii, Automatyczne wyłączenie zasilania, Dane techniczne: Zakres napięć przemiennych: 100...750 V, Zasilanie: baterie 2 x AA LR6 1,5 V, Napięcie probiercze izolacji: 3,5 kV, Warunki eksploatacji: Temperatura otoczenia 5...23...40°C; Wilgotność względna powietrza 25...40...75...85%; Położenie pracy miernika dowolne; Wyposażenie: Miernik Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Futerał. | 2 szt. |  |
|  | Tester zabezpieczeń różnicowo-prądowych Test wyłączników różnicowoprądowych dla prądów wyzwalających od 10 do 500mA. Test wyłączników różnicowoprądowych przy 5 wartościach znamionowych prądu różnicowego (wyzwalającego): 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA. Kontrola prawidłowości okablowania gniazd sieci jednofazowej - sygnalizacja za pośrednictwem 3 diod LED. Praca bez własnego źródła zasilania - pobór prądu wprost z sieci. Sygnalizacja pojawienia się impulsu prądu wyłączającego. Detekcja przewodu fazowego z możliwością odwrócenia fazy po podłączeniu testera. | 1 szt. |  |
|  | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji, ciągłość przewodu ochronnego PE, rezystancja linii/pętli zwarcia z wbudowaną tabelą charakterystyk bezpieczników, wyłącznik różnicowoprądowy RCD z funkcją blokady wyzwalania, kolejność wirowania faz w systemach 3-fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym. Dodatkowe funkcje: • Szybkie pomiary pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych • Zainstalowana tabela bezpieczników pozwalająca na szybką analizę wyników pomiarów Z line. • Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, poziomy napięć L-L, L-N, L-PE w czasie rzeczywistym. • Obsługiwane sieciowe systemy typu: TN/TT/IT • Wielofunkcyjna końcówka typu COMMANDER wykonywanie sekwencji pomiarów Dane techniczne Rezystancja izolacji (PN-EN 61557-2) Dokładność: ±(2 % + 3 cyfry) Zakresy pomiarowe R: 0.017 MΩ ÷ 199.9 MΩ, UN = 100 V, 250 V ; R: 0.015 MΩ ÷ 999 MΩ, UN = 500 V, 1 kV Napięcie znamionowe: 100V, 250 V, 500 V, 1 kV. Prąd pomiarowy: min.1 mA przy RN=UN *1 kΩ/V Prąd zwarciowy: <3 mA Ciągłość (PN-EN 61557-4) Zakresy pomiarowe:0.00 ÷ 19.99, Dokładność: ±(3 % w.w.+ 3 cyfry); 20.0 ÷ 99.9, 100 ÷ 1999; Dokładność: ±(5 % w.w.) Prąd pomiarowy: min. ±200 mA przy 2 W Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V ÷ 9.0 V Ciągłość obwodu (prądem 7mA) Dokładność ±(5% + 3 cyfry) Zakresy pomiarowe:0.0 Ω ̧ 1999Ω Prąd pomiarowy: maks. 8.5 mA Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V Rezystancja linii RL-N(L) (PN-EN 61557-3) Dokładność: ±(5 % + 5 cyfr) Zakresy pomiarowe: 0.25Ω÷ 1999Ω IPSC: 0.00 A ÷ 24.4 kA Napięcie znamionowe: 100 V ÷ 440 V / 45Hz ÷ 65Hz Rezystancja pętli zwarciowej RL-PE(PN-EN 61557-3) Dokładność: ±(5 % + 5 cyfr) Zakresy pomiarowe: 0.25 Ω÷1999Ω IPFC: 0.00 A ÷ 24.4 kA Napięcie znamionowe: 100 V ÷264 V / 45Hz ÷65Hz Napięcie U: 0 V÷440 V; Dokładność ±(2 % w.w. + 2 c.) Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym dla wszystkich funkcji pomiarowych. Częstotliwość f: 45Hz ÷ 65Hz; Kolejność wirowania faz (PN-EN 61557-7) Napięcie znamionowe: 100 V÷440 V / 45Hz ÷65Hz Wyświetlane wyniki: 1.2.3 albo 2.1.3 Test wyłącznika różnicowoprądowego (PN-EN 61557-6) Zakresy pomiarowe (IDN):10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A Napięcie znamionowe: 100 V ÷264 V / 45Hz ÷65Hz w.w. - wartość wskazana Napięcie dotykowe UC, Zakresy pomiarowe: 0V÷100V; Dokładność (-0 % / +10 %) RS: 0.00 Ω÷ 10.00 kΩ, (RS=UC/IΔN) Rezystancja pętli zwarciowej RL: 0.00 Ω ÷ 1999 kΩ Czas wyłączania: Wyłącznika RCD bez opóźnienia (z opóźnieniem) Zakresy pomiarowe:x1: 0 ms ÷300 ms (500 ms), x2: 0 ms ÷ 150 ms (200 ms), x5: 0 ms ÷40 ms (150 ms), UC: 0.0 V ÷100.0V Prąd wyłączania: ID: 0.2 IΔN ÷ 1.1 IΔN AC (1.5 IΔN A)tD: 0 ms ̧ 300 ms, UC: 0.0 V~ ÷ 100.0 V~ Mnożnik: ́0.5, ́1, ́2, ́5~~ Dane ogólne: Napięcie zasilania:9 VDC (6 x 1.5 V baterie AA) Napięcie gniazda wejściowego ładowarki:12 V ÷ 15 V Kategoria przepięciowa: przyrządu: 600 V CAT III, wtyczki commander: 300 V CAT III Klasa izolacji: podwójna Klasa ochrony: IP 42 Wyświetlacz graficzny:128 x 64 punktów z podświetleniem Zakres temp. pracy: 0 C ÷ 40 C Wymagane wyposażenie: Sonda pomiarowa Commander z dwoma przyciskami, - Przewód pomiarowy z wtykiem Shuko, - Uniwersalny przewód pomiarowy 3 x 1,5 m, - Końcówka pomiarowa 3 szt. (niebieska, czarna, zielona), - Krokodyl 3 szt. - Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA, - Futerał, Pasek, - Deklaracja zgodności, - Świadectwo sprawdzenia, - Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
|  | Miernik rezystancji izolacji Pomiar izolacji na kilku podzakresach:50MΩ (50V), 100MΩ (100V), 250MΩ (250V), 500MΩ (500V), 20GΩ (1000V). Funkcja pomiaru rezystancji, napięcia zmiennego i stałego (auto sense). Cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego podświetlania. Wskaźnik rozładowania baterii i przepełnienia zakresu. Automatyczne rozładowanie mierzonego obwodu. Podczas pomiaru izolacji wybrane napięcie testowe jest zgodne ze specyfikacją przy obciążeniu 1mA. Komunikaty i sygnały ostrzegawcze . Możliwość zapisu do 500 pomiarów. Bezpieczeństwo: EN61010-1, UL61610-1, IEC61010-1, CAT IV 600V, EMC EN61326-1 Dane techniczne DCV - Zakres 600,0V Dokładność ±(1%+5cyfr) ACV - Zakres 600,0V Dokładność (50~60Hz) ±(1,5%+5cyfr)(61~500Hz) ±(2%+5cyfr) LPF ACV - Zakres 600,0V Dokładność (50~60Hz) ±(1,5%+5cyfr) (61~500Hz) ±(5%+5cyfr) Rezystancja izolacji - Zakres 4,000MΩ~40,00MΩ Dokładność ±(1%+5cyfr) - Zakres 400,0MΩ~4000MΩ Dokładność ±(3%+5cyfr) - Zakres 4,1GΩ~20,0GΩ Dokładność ±(10%+3cyfry) Rezystancja uziemienia – Zakres 40,00Ω Dokładność ±(1,5%+5cyfr) Zakres 400,0Ω~4000Ω Dokładność ±(3%+5cyfr) Zakres 40,00kΩ Dokładność ±(1,5%+3cyfry) Wyposażenie Sonda wysokonapięciowa, przewody pomiarowe, krokodylki, pasek transportowy | 1 szt. |  |
|  | Przenośny detektor do pomiaru stężenia oraz lokalizacji wycieków gazu LPG Parametry techniczne Typ sensora półprzewodnikowy Zakres pomiarowy metan 40 - 640 PPM Zakres pomiarowy propan 35 - 580 PPM Czas przygotowania do pracy < 60sek Czas ekspozycji gazu < 10sek. Warunki pracy Zakres temperatur -5 ~ +45 °C Zakres wilgotności 5 - 99 RH (bez kondensacji) Zasilanie bateria 4x1,5V DC baterie alkaliczne, typ AA Zasilacz sieciowy 9V DC / 230VAC Wyłącznik zasilania po 10 minutach bezczynności Wskaźniki 6 diod LED Sygnalizacja wykrycia nieszczelności diodowa i akustyczna Gniazdo typu Jack do podłączenia słuchawek Wyposażenie: Świadectwo/Atest kalibracyjny, 4 baterie, instrukcja obsługi, walizka, pokrowiec z paskiem na rękę Komp. elektromagnetyczna znak CE | 1 szt. |  |
|  | Miernik poziomu dźwięku Standardowe filtry ważące o charakterystykach typu A i C zgodne z normą IEC 651 typ 2. Oddzielna sonda pomiarowa. Dwie charakterystyki czasowe (dynamika) pomiaru Fast & Slow) Wyjście sygnałów AC o dużej stabilności ustawionych parametrów. Interfejs szeregowy RS-232 Automatyczna i ręczna zmiana zakresów. Mikrofon pojemnościowy gwarantujący wysoką sprawność przetwarzania i stabilność długookresową. Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej pomiaru, funkcja MAX HOLD i HOLD. Wyświetlacz LCD Obudowa z lekkiego i odpornego na udary tworzywa. parametry techniczne: zakres pomiarowy: 30dB ~ 130dB, rozdzielczość 0,1dB pomiarowy zakres częstotliwości: 31.5 ~ 8000Hz przełącznik zakresów, auto zakres, interfejs RS-232 Zasilanie bateria 9V Wyposażenie: instrukcja obsługi, sonda, kabel łączący, futerał. | 1 szt. |  |
|  | Miernik PH Urządzenie pomiarowe do szybkiego i prostego sprawdzenia wartości pH w akwariach, basenach, ogrodach, laboratoriach fotograficznych itd. Urządzenie wyposażone w kalibrację jednopunktową i w automatyczną kompensację temperatury dla dokładnego pomiaru w różnych warunkach. Dane techniczne: - wymienna elektroda - zakres pomiarowy 0 do 14 pH - rozdzielczość 0,01 pH - dokładność +/-0,07 pH - temperatura robocza 0 do maks. +50 st.C - kalibracja dwupunktowa - zasilanie baterią 9 V Zakres dostawy: miernik pH elektroda instrukcja obsługi 1 x bateria 9 V płyn buforowy do kalibracji mierników pH = 7.01, 360ml | 1 szt. |  |
|  | Miernik grubości lakieru Miernik z wbudowaną sondą do pomiaru grubości powłok na podłożach Fe – metalowych magnetycznych (np. stali) oraz NFe - podłożach metalowych niemagnetycznych (np. aluminium, miedzi, mosiądzu itp.). Rodzaj podłoża rozpoznawany automatycznie. Przyrząd o zakresie pomiarowym do 1000µm. Pomiar wykonywany w trybie punktowym (pojedyncze pomiary) lub ciągłym. Zakresy pomiarowe: Powierzchnia żelaza: - 0 ~ 55 mikronów mikronów (+/- 3 cyfry) - 56 mikronów ~ 1000 mikronów (+/- 3,0% + 1 cyfra) Powierzchnia aluminium: - 0 ~ 55 mikronów mikronów (+/- 3 cyfry) - 56 mikronów ~ 1000 mikronów (+/- 3,0% + 1 cyfra) Rozdzielczość: 1μm CECHY: -Single / tryb ciągły pomiar -Przyciski odpowiedzi Tone -Wyświetlacz LCD: -Podświetlany wyświetlacz -Pamięć wyniku -Automatyczne wyłączanie -Wskaźnik poziomu naładowania baterii -Tryb pomiaru wartości MAX i MIN -Zasilanie: 9V bateria alkaiczna 6LF22 Wyposażenie: bateria 9V torba etui na miernik blaszki do kalibracji | 1 szt. |  |
|  | Mierniki przepływu powietrza Metalowy przetwornik skrzydełkowy o szerokim zakresie pomiarowym, odporny na trudne warunki pracy. Pomiar przepływu powietrza w CMM (m3/min) lub CFM (ft3/min), pomiar prędkości powietrza w m/s, ft/min, km/h, węzłach i milach/h, pomiar temperatury powietrza w °C i °F. Zakres pomiarowy od 0,5÷40 m/s, rozdzielczość 0,1 m/s, CMM od 0÷999 900 m3/min, rozdzielczość 0,001÷100 m3/min Temperatura pracy od 0÷60°C 3 tryby pomiaru przepływu: chwilowy (instant), średni (average), 2/3Vmax. Wirnik przetwornika zawieszony na łożyskach kulkowych gwarantujący dokład­ny pomiar zarówno małych, jak i dużych prędkości powietrza. Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podwójnym odczytem. Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej pomiaru. Pamięć bieżącego odczytu - DATA HOLD. Funkcja automatycznego wyłącznika. Pomiar temperatury czujnikiem termistorowym o krótkim czasie odpowiedzi. Zasilanie z baterii 9V, wbudowany wskaźnik rozładowania baterii. a Interfejs szeregowy RS-232. Pomiar w różnych warunkach dzięki sondzie pomiarowej niezależnej od miernika. | 1 szt. |  |
|  | Akcesoria pomiarowe: przewody, krokodylki, chwytaki . Przejściówka 4 mm / 2 mm – 12 szt. - Gniazdo 4 mm/ wtyk 2 mm - Maksymalny prąd znamionowy: 10 A - Maksymalne napięcie znamionowe: 30 VAC./70 VDC. Przejściówka 2 mm / 4 mm – 12 szt. - Gniazdo 2 mm / wtyk 4 mm - Maksymalny prąd znamionowy: 10 A - Maksymalne napięcie znamionowe: 30 V a.c./60 V d.c. Sonda pomiarowa zakończona igłą na giętkim przegubie z gniazdem banan o średnicy 4mm – 12 szt. - Napięcie ≤ 30V - Prąd ≤ 10A - Długość igły: 40mm, średnica igły ≤ 1mm - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt Krokodylek izolowany o długości ok. 28mm do montażu na przewód –60 szt. - Kolory czarny-15szt./ czerwony-15szt./żółty-10szt./niebieski-10szt/zielony-10szt. Chwytak pomiarowy płaski o długości 50mm – 42szt. - Lutowany, na przewód - Średnica końcówki: 3.0mm - Szerokość haczyka: 0.7mm - Kolory czarny-12szt./ czerwony-12szt./żółty-6szt./niebieski-6szt/zielony-6szt. Krokodyl izolowany do montażu na końcówkę pomiarową banan 2mm – 12 szt. - Prąd 10A - Napięcie 30VAC / 60VDC - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt. Krokodyl izolowany do montażu na końcówkę pomiarową banan 4mm – 12 szt. - Prąd 20A - Napięcie 30VAC / 60VDC - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt. Przewody pomiarowe do miernika - 6 szt. - Zakończone z jednej strony kątowym wtykiem banan 4mm osłoniętym tuleją wsuwaną, z drugiej utwardzoną końcówką pomiarową z wtykami banan o średnicy 4mm oraz ostrzem. - Przewód silikonowy - CAT.III 1000V, prąd 16A - Długość: 113cm, kolory czerwony i czarny. Zestaw adapter/przejściówka złącza BNC na złącze banan 4 mm – 6 szt. - wtyk BNC <-> wtyk banan x1szt. - wtyk BNC <-> gniazdo banan x1szt. - gniazdo BNC <-> gniazdo banan x1szt. - gniazdo BNC <-> wtyk banan x1szt. | 1 kpl. |  |
|  | Sonda do badania zapłonu. Sonda do systemów Coil-On-Plug (COP) oraz do testowania standardowych systemów zapłonowych bez konieczność wyjmowania cewek. Sonda izolowana, którą można trzymać gołą ręką podczas pomiaru podłączana do oscyloskopu za pomocą kabla BNC-BNC - 3m. Wymagane funkcje sondy do pomiaru zapłonu: Do wykrywania niepalenia na cylindrach Badania systemów COP (coil-on-plug) Badania tradycyjnych systemów zapłonowych Badania rozdzielaczy zapłonowych Działa z każdym oscyloskopem Długość 36cm razem z rączką w pełni izolowaną. | 2 szt. |  |
|  | Sondy pomiarowe do oscyloskopu. Sonda pasywna oscyloskopowa 100MHz – 4 szt. - Pasmo : 1x DC-6MHz; 10x DC-100MHz, wejście: 1Mohm/10Mohm, napięcie: 1x: <300VDC; 10x: <600VDC. Sonda pasywna oscyloskopowa wysokonapięciowa 100MHz 2000V - 1 szt. - BNC wtyk, chwytak haczykowy. Wyposażenie standardowe: - chwytak z haczykowatą końcówką - końcówka sprężynująca - nasadki ochronne - przewód uziemiający zakończony izolowanym krokodylkiem - wkrętak strojeniowy - zestaw kolorowych znaczników | 1 kpl. |  |
|  | Sonda indukcyjna do oscyloskopu Sonda indukcyjna przystosowana do badaniu przebiegów występujących na przewodach wysokiego napięcia w układach zapłonowych pojazdów samochodowych. Sonda wyposażona w złącze BNC, które podłączamy do oscyloskopu.. Sonda wyposażona w 1.8m przewód, umożliwiająca pomiary w tradycyjnych systemach zapłonowych oraz większości systemów zapłonowych typu HEI i DIS. | 1szt. |  |
|  | Sonda pojemnościowa do oscyloskopu. Sonda pojemnościową przystosowana do badaniu przebiegów występujących na przewodach wysokiego napięcia w układach zapłonowych pojazdów samochodowych. Sonda wyposażona w złącze BNC, które podłączamy do oscyloskopu. Sonda wyposażona w 1.8m przewód, umożliwiająca pomiary w tradycyjnych systemach zapłonowych oraz większości systemów zapłonowych typu HEI i DIS. | 1szt. |  |
|  | Zestaw edukacyjny do konstruowania układów elektronicznych za pomocą łączników magnetycznych + bateria słoneczna. Wymagane elementy zestawu: Moduł zasilania dostosowany do 4 baterii - 1 szt. Moduł z elementem elektronicznym - 19 szt. Moduł uniwersalny z zaciskami - 2 szt. Łącznik długi - 5 szt. Łącznik krótki - 15 szt. Łącznik elastyczny - 1 szt. Kulka węzłowa - 27 szt. Wybrane elementy elektroniczne - 30 szt. Instrukcja + przykładowe schematy elektryczne. Bateria słoneczna – 1 szt. | 3 kpl. |  |
|  | Zestaw edukacyjny kurs programowania procesorów 8051. Wymagane elementy zestawu: Mikrokomputer służący do nauki programowania procesorów 8051. Układ uproszczony do niezbędnego minimum, gwarantujący swobodne wykorzystanie wszystkich możliwości procesora 8051. Płyta główna składająca się z procesora, zewnętrznych pamięci programu i danych, dekodera adresowego oraz dodatkowych układów: resetu i układu współpracy z portem szeregowym komputera PC. Druga płytka to moduł zawierający 8−pozycyjny wyświetlacz 7−segmentowy, 18−klawiszowa klawiaturę wraz z układami dekodującymi i dopasowującymi do współpracy z procesorem 8051. Trzecia płytka to zasilacz stabilizowany +5V/500mA niezbędny do prawidłowej pracy mikrokomputera, wraz z transformatorem. Oprogramowanie na CD: - asembler na procesory 8051 w wersji polskiej i angielskiej - zbiory tekstowe z definicjami rejestrów specjalnych oraz adresów wykorzystanych w komputerku - program do generowania i ładowania programów do systemu AVT2250 - szczegółowe omówienie procesora 8051 oraz sposoby jego programowania - wszystkie lekcje omówione w cyklu „Mikrokontrolery – to takie proste” wraz z całą serią artykułów. | 2 kpl. |  |
|  | Platforma programistyczna mikrokontrolerów Arduino ™ + zestaw czujników i elementów wykonawczych. Wymagane elementy zestawu: Mikrokontroler Atmel ATmega2560, Atmel Mega16U2 zamiast konwertera 8U2 złącza USB - Dane techniczne: napięcie pracy 5V, zew. napięcie zasilania: 7-12V, 54 wyjścia cyfrowe I/O, 15 wyjść cyfrowych z obsługą PWM, 16 wejść analogowych, wydajność prądowa na pin I/O-20 mA, wydajność prądowa na pin 3.3V-50 mA, pamięć flash 256 kB, pamięć SRAM 8 kB, pamięć EEPROM 4 KB, częstotliwość pracy 16 MHz, podłączona dioda LED do pinu 13, interfejsy USB + przewód USB, 4xUART , ICSP , złącze DC do zasilania, przezroczysta obudowa chroniącą moduł Arduino ™, zapewniająca dostęp złącz cyfrowych oraz gwarantująca wentylację układów scalonych. - 1 szt. Mikrokontroler ATmega328 w wymiennej obudowie - Dane techniczne: napięcie, częstotliwość zegara 16 MHz, pamięć SRAM 2 kB, pamięć Flash 32 kB, pamięć EEPROM 1 kB, 14 Portów I/O, 6 wyjść PWM, 6 wejść analogowych kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów, interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C. Podłączona dioda LED na pinie 13. Gniazdo USB A + przewód USB do programowania, złącze DC do zasilania, przezroczysta obudowa chroniącą moduł Arduino ™, zapewniająca dostęp złącz cyfrowych oraz gwarantująca wentylację układów -1szt. Moduł LED "Płynące światło" - NE555+CD4017 - Stroboskop LED – DIY – 1 szt. Matryca LED 8x8 + sterownik MAX7219 - mała 32x32mm, 64 diod LED - 1 szt. Moduł sterownik PWM - 400W 15A 36V – MOSFET – 1 szt. Konwerter I2C do wyświetlacza LCD HD44780 - 1 szt. Mikrofalowy sensor ruchu; 4-28V; RCWL-0516 – 1 szt. Moduł przekaźnika 2-kanały - 5V - 10A/250V - z optoizolacją – 1 szt. Moduł rozszerzenia Proto Shield + płytka stykowa 170 do Arduino UNO – 1szt. Moduł śledzenia linii; 5-drożny tracker sensor TCRT5000L – 1 szt. Generator sygnału PWM 2-CH; wyświetlacz LCD; XY-LPWM – 1 szt. Sterownik silnika krokowego A4988 - stepstick+ radiator– 3 szt. Moduł czujnika ruchu - 2-drożny - wysoka czułość - FC-02 V2.0 – 1 szt. Moduł czasu rzeczywistego DS1302 - precyzyjny zegar RTC z baterią - 1 szt. Moduł Arduino Sensor Shield V5.0 do Arduino UNO, MEGA – 1 szt. Podwozie robota RT-5 + 2 silniki D65 6V z motoreduktorem i kołem 65mm – 1 szt. Moduł CAN-BUS na MCP2515 - CAN - SPI TJA1050 – 1 szt. Klawiatura dotykowa 4-przyciski TTP224 - Touch Sensor – 1 szt. Czujnik ruchu SW-420 - czujnik wibracji - detektor wstrząsów – 1 szt. Klawiatura membranowa 3x4 - 1 szt. Serwomechanizm z orczykami SG92 TowerPro 2.5kg – 2 szt. Klawiatura TACT 4x4 switch - matryca 16 przycisków do Arduino - 1 szt. Kontroler RAMPS 1.4 RepRap - sterownik drukarki 3D - Shield Arduino – 1 szt. ENDSTOP optyczny, krańcókwa do RAMPS 1.4 – 2 szt. ENDSTOP Mechaniczny, krańcówka do RAMPS 1.4 – 2 szt. Panel kontrolny 12864 LCD Controller dla RAMPS 1.4 +Adapter do połączenia z kontrolerem Ramps 1.4 – 1 szt. Moduł czytnik RFID RC522 + karta + brelok – 1 szt. Wyświetlacz 8 cyfr LED 7seg na MAX7219 moduł – 1 szt. Zestaw 37 czujników modułów - detektorów dla Arduino składający się z: Moduł z buzzerem pasywnym - 1 szt. Moduł z diodą dwukolorową 5mm - 1 szt. Moduł z czujnikiem wstrząsów - 1 szt. Moduł z fotorezystorem - 1 szt. Moduł z przełącznikiem - 1 szt. Moduł z czujnikiem przechyłu - 1 szt. Moduł z diodą trójkolorową SMD - 1 szt. Moduł z czujnikiem emisji podczerwieni - 1 szt. Moduł z diodą trójkolorową THT - 1 szt. Moduł z czujnikiem położenia - 1 szt. Moduł z matową diodą dwukolorową 3mm - 1 szt. Moduł z aktywnym buzzerem - 1 szt. Moduł z czujnikiem temperatury - 1 szt. Moduł z migającą diodą dwukolorową - 1 szt. Moduł z kontaktronem - 1 szt. Moduł z czujnikiem halla (pola magnetycznego) - 1 szt. Moduł z czujnikiem podczerwieni - 1 szt. Moduł z czujnikiem pola magnetycznego - 1 szt. Moduł z czujnikiem przechyłu i diodą LED - 1 szt. Moduł z enkoderem obrotowym - 1 szt. Moduł z czujnikiem szczelinowym - 1 szt. Moduł z czujnikiem pulsu - 1 szt. | 3 kpl. |  |
|  | Elementy elektryczne i elektroniczne zestaw Wymagane wyposażenie zestawu, ilości podane są na jeden komplet : Potencjometr obrotowy 1kΩ liniowy 1/8W raster 5 mm THT- 1 szt. Potencjometry obrotowe 10 kΩ liniowy raster 5 mm THT- 3 szt. Potencjometry obrotowe 100kΩ A THT - 1szt "Przyciski typu Tact Switch 6x6mm / 8mm THT - 5 szt. Przycisk Tact Switch 6x6mm / 4,3mm THT - 5szt" Czujnik temperatury TMP36GT9Z od -40 °C do +120 °C THT - 1 szt. Wyświetlacz LCD 2x16 znaków niebieski ze złączami - 1 szt. Dioda LED 5mm biała Jasność: 15 000 mcd - 5szt. Dioda LED 5mm czerwona THT - 10szt. Dioda LED 5mm zielona THT- 10szt. Dioda LED 5mm żółta THT- 10szt Dioda LED 5mm niebieska THT- 5 szt. Dioda LED 5mm fioletowa THT- 5szt. Dioda LED 5mm trójkolorowa RGB 5000mcd wk THT - 2 szt. Dioda LED 5mm trójkolorowa RGB 5000mcd wa THT- 2 szt. Diody 1N4007 , 1N4148 THTpo 10 szt. Dioda Zenera BZX85C5V6 THT - 10 szt. Dioda 1,5KE24CA THT- 1,5kW; 24V; 45A; DO201 - 2 szt. Mostek prostowniczy KBU10M - 1000 V / 10A - płaski THT- 1 szt. Mostek prostowniczy KBPC5010 - 1000V / 50A - z konektorami - 1 szt. "Fotorezystor 5-10kΩ GL5616 THT - 2 szt. Fotorezystor 10-20kΩ GL5528 THT - 2 szt." Zestaw 64 wartości rezystorów THT 0,25 W 5 %,: 0 Ω, 10Ω, 12Ω, 15Ω, 18Ω, 22Ω, 27Ω, 33Ω, 39Ω, 47Ω, 56Ω, 68Ω, 82Ω, 100Ω, 120Ω, 150Ω, 180Ω, 220Ω, 270Ω, 330Ω, 390Ω, 470Ω, 560Ω, 680Ω, 820Ω, 1kΩ, 1,2kΩ, 1,5kΩ, 1,8kΩ, 2,2kΩ, 2,7kΩ, 3,3kΩ, 3,9kΩ, 4,7kΩ, 5,6kΩ, 6,8kΩ, 8,2kΩ, 10kΩ, 12kΩ, 15kΩ, 18kΩ, 22kΩ, 27kΩ, 33kΩ, 39kΩ, 47kΩ, 56kΩ, 68kΩ, 82kΩ, 100kΩ, 120kΩ, 150kΩ, 180kΩ, 220kΩ, 270kΩ, 330kΩ, 390kΩ, 470kΩ, 560kΩ, 680kΩ, 820kΩ, 1MΩ, 2,2MΩ, 10 MΩ, po 10 sztuk każdego. Zestaw 12 wartości kondensatorów elektrolitycznych na różne napięcia i temperaturze pracy do 105 °C THT 1 uF 100 V; 2,2 uF 50 V; 4,7 uF 50 V; 10 uF 25 V; 22 uF 25 V; 47 uF 25 V; 100 uF 25 V; 220 uF 35 V; 470 uF 16 V;1000 uF 35 V; 2200 uF 25 V; 4700 uF 25 V - po 10 sztuk każdego." Zestaw 10 wartości kondensatorów ceramicznych 50V THT po 10 sztuk: 22 pF; 33 pF; 47 pF; 100 pF; 470 pF; 1 nF; 4,7 nF; 10 nF; 22 nF; 100 nF. Termistor NTC 100 kom THT - 1 szt. Tranzystor IRFZ44NPBF N-MOSFET; TO220AB THT- 1 szt. Tranzystor NPN BC547 45V/100mA THT - 10 szt. Tranzystor NPN BC337-40 45V/0.8A THT - 5szt. Tranzystory N-MOSFET IRF520NPBF - THT - 1 szt. Tranzystor N-MOSFET BUZ11A - THT - 1 szt. transoptor odbiciowy KTIR0711S SMD - 1 szt. transoptor TCRT1000 32V THT - 1 szt. transoptor odbiciowy CNY70 THT - 1 szt. Fototranzystor TEPT4400 3mm 570nm THT - 1 szt. Fototranzystor TEPT4400 3mm 570nm THT - 1 szt. Komparator jednokanałowy LM311P - THT DIP8 - 1 szt. Komparator analogowy LM339 - THT - 1 szt. Komparator dwukanałowy Low-Power LM393N - THT DIP8 - 1 szt. Układ scalony 4060 Generator+licznik DIP16 THT - 1 szt. Układ scalony 4027 podwójny przerzutnik JK DIP14 THT - 1 szt. Układ scalony 4077 DIP14 THT - 1 szt. Stabilizator napięcia LM723CN liniowy, regulowany; 2÷37V; 0,15A; DIP14 THT - 1 szt. LM7812ACT Stabilizator napięcia; liniowy, nieregulowany; 12V; 1A; TO220; THT - 1 szt. Mikrokontroler AVR - ATtiny13A-PU THT- 1 szt. Mikrokontroler AVR - ATmega328P-PU DIP + bootloader Arduino THT- 1 szt. Źródło napięcia odniesienia LM385Z-2.5 V THT - 1 szt. Źródło napięcia odniesienia LM385Z-1.2 - 1,235V THT - 1 szt. Rejestr przesówny 74HC595 DIP16 THT - 1szt Enkoder z przyciskiem 20 impulsów 12mm - EC11 THT -1 szt. Enkoder 24 impulsy 12mm - EC12 THT - 1 szt. Enkoder z przyciskiem 30 impulsów 10mm - EC20 THT - 1 szt. | 12 kpl. |  |
|  | Prototypowa płytka stykowa. Prototypowa płytka stykowa 830 otworów + moduł zasilający z napięciem wyjściowym 3,3 V lub 5 V, prąd 800mA, gniazdo 5,5 / 2,1 mm złącze miniUSB: 5 V + Zasilacz impulsowy 12V / 3A - wtyk DC 5,5 / 2,5mm. | 12 kpl. |  |
|  | Zestaw przewodów do płytek stykowych. Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 10cm - 20szt. Przewody połączeniowe męsko-męskie 10cm - 20szt. Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 20cm - 20szt. Przewody połączeniowe męsko-męskie 20cm - 20szt. Przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie 20cm - 20szt. Przewody połączeniowe żeńsko-męskie 30cm - 20szt. Przewody połączeniowe męsko-męskie 30cm - 20szt. Przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie 30cm - 20szt. Przewody połączeniowe 5 szt. w różnych kolorach o długości 25 cm zakończonych złączem z haczykiem. | 12 kpl. |  |
|  | Zestaw łączówek do płytek stykowych. Zestaw składający się z 140 zworek połączeniowych do płytek stykowych, rożnego koloru i długości (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 50, 75, 100, 125 mm). 1 kpl. + złącza goldpin raster 2,54mm: listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - 1 szt. listwa męska pojedyncza kątowa 1x40 - 1 szt. listwa męska podwójna prosta 2x40 - 1 szt. listwa męska podwójna kątowa 2x40 - 1 szt. listwa żeńska pojedyncza prosta 1x40 - 1 szt. listwa żeńska podwójna prosta 2x40 - 1 szt. Listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - niebieska - 2 szt. Listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - biała - 2 szt. Listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - żółta - 2 szt. Listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - czarna - 2 szt. Listwa męska pojedyncza prosta 1x40 - czerwona - 2 szt. | 12 kpl. |  |
|  | Przewody elektryczne łączeniowe zasilające i silikonowe Przewód w gumie H07RN-F/ OnPd 3x1,5mm - 8,5 mb Przewód uniwersalny, pomiarowy 19A - Zakończony obustronnie wtykami banan o średnicy 4mm ze współosiowym gniazdem bananowym o średnicy 4 mm. - Przewód 1,0 mm2 o długości 1m - Kolory czarny-55szt.; czerwony-50szt.; żółty-15szt.; niebieski-15szt; zielony-15szt. KABEL SKRĘTKA UTP CAT 6E CU - 25 mb Listwa zasilająca z filtrem przeciwprzepięciowym i automatycznym bezpiecznikiem, 5 gniazdek, długość przewodu 3 m. - 1 szt. | 12 kpl. |  |
|  | Złączki, konektory, koszulki, taśma izolacyjna zestaw: Konektor męski nieizolowany 2,8 mm- 20 szt. Konektor damski nieizolowany 2,8 mm - 20 szt. Konektor męski nieizolowany 4,8mm - 10 szt. Konektor damski nieizolowany 4,8 mm - 10 szt. Konektor męski nieizolowany 6,3mm - 10 szt. Konektor damski nieizolowany 6,3 mm - 10 szt. Wtyk sieciowy RJ45 - 10 szt. Konektor rozgałęźny żeński/męski 6,3mm, nieizolo - 5 szt. Końcówka tulejkowa nieizolowana przekrój przewodu: 0,5mm² - 20 szt. Końcówka tulejkowa nieizolowana przekrój przewodu: 0,75mm² - 20 szt. Końcówka tulejkowa nieizolowana przekrój przewodu: 1,0mm² -20 szt. Końcówka tulejkowa nieizolowana przekrój przewodu: 1,5mm² - 20 szt. Pin męski do obudowy gniazda raster 2,54mm - 10 szt. Pin żeński do obudowy gniazda raster 2,54mm - 10 szt. Złącze typu BLS - gniazdo 1x1 - 10 szt. Złącze typu BLS - gniazdo 2x1 - 10 szt. Rurka termokurczliwa 1,6/0,8 czarna - 3 szt. Rurka termokurczliwa 2,4/1,2 czarna - 3 szt. Rurka termokurczliwa 3,2/1,6 czarna - 3 szt. Taśma izolacyjna 19mm x 33m czarna - 2 szt. Taśma izolacyjna 19mm x 33m czerwona - 2 szt. Opaski zaciskowe o wymiarach: - 50 szt. 2,5 x 150 mm 3,5 x 200 mm 4,8 x 300 mm Cyna Cynel LC60 100g / 1.50 mm. 1 szt. Topnik RF800 15ml - 1 szt. | 12 kpl. |  |
|  | Mata antystatyczna + opaska + 2 zatrzaski + 2 kable. • bezpieczna mata antystatyczna z 2 zatrzaskami; • wymiary: 0.6m x 0.9m; grubość 2mm; • 2 warstwy: rozpraszająca szara, przewodząca czarna; • rezystancja powierzchniowa: 107 - 109om • materiał: elastyczny syntetyczny kauczuk; • mata odporna na chemikalia; • antyrefleksyjna; • antypoślizgowa; • w zestawie: 2 przewody spiralne; opaska antystatyczna na rękę; 2 krokodylki z gniazdem pod wtyk bananowy; | 6 kpl. |  |
|  | Lutownica. Grotowa stacja lutownicza o mocy 75 W z regulowaną temperaturą od 200 °C- do 480 °C. Posiada wyświetlacz LED, który pokazuje zadaną temperaturę grota." | 3 szt. |  |
|  | Akcesoria do lutowania. Zestaw czterech pęset antymagnetycznych z różnymi końcówkami, wykonane są z tworzywa sztucznego o właściwościach antystatycznych, - długość elementów 12 cm - 1 kpl. Cyna lutownicza z topnikiem o średnicy 1,00 mm w szpuli o masie 100 g. - 1 szt. Zestaw serwisowy do czyszczenia i naprawy płytek drukowanych nóż, pędzelek, skrobak, haczyk, widełki i szpikulce - 1 kpl. Pęseta pomiarowa do elementów SMD - 1 szt. " | 3 szt. |  |
|  | Generator arbitralny 2x60MHz AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, Burst Kanały dwa Częstotliwość 60MHz Próbkowanie 250MS/s Rozdzielczość pionowa 14 bitów Przebiegi standardowe Sinus, Prostokąt, Puls, Rampa, Szum Przebiegi arbitralne Exponential Rise, Exponential Fall, Sin(x)/x, Step Wave, and others, total 48 built-in waveforms, and user-defined arbitrary waveform Częstotliwość (rozdzielczość 1μHz) Sinus 1μHz - 60MHz Prostokąt 1μHz - 30MHz Puls 1μHz - 10MHz Rampa 1μHz - 1MHz Szum 50MHz (-3dB) (typical) Przebiegi arbitralne 1μHz - 10MHz Amplituda 1mVpp - 10 Vpp (50Ω), 1mVpp - 20 Vpp (high impedance) Rozdzielczość 1mVpp lub 14 bitów DC Offset Range (AD+DC) ±5V (50Ω), ±10V (high impedance) DC Offset Zakres rozdzielczość 1mV Obciążenie impedancji 50Ω (typical) Przebiegi arbitralne Długość przebiegu 2 pts do 1M pts Próbkowanie 250MS/s Rozdzielczość pionowa 14 bits Pamięć nieulotna 26 przebiegów Modulacja Modulacja przebiegów /AM, FM, PM, FSK, Linear / Logarithm Sweep, and Burst Modulacja częstotliwości /2mHz do 20.00KHz (FSK 1μHz - 100KHz) Częstościomierz Funkcje Frequency Period, +Width, -Width +Duty, and -Duty Zakres częstotliwości 100mHz ~ 200MHz Rozdzielczość częstotliwości 6 cyfr IBandwidth DC - 100 kHz Źródło X 10 Max moc wyjściowa 10 W Max napięcie wyjściowe 22 Vpp Wejście / Wyjście Wyświetlacz 4 cali (480 × 320 pixels) TFT LCD Typ counter, external modulation, input / output, external, trigger, input / output, external reference clock, input / output Interfejsy komunikacyjne USB host, USB device, RS232. | 1 szt. |  |