Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 2

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy watomierz dla instalacji jednofazowych i trzyfazowych Pomiar mocy trójfazowej oraz jednofazowej. Funkcje ułatwiające pomiar: INRUSH - do pomiarów prądów rozruchowych, SMOTH - funkcja przydatna do pomiarów w niestabilnych warunkach. Dane techniczne: Napięcie od 0.5V do 600V RMS Prąd od 10mA-2A oraz 2A-10A RMS Pomiar mocy czynnej: 0.2W to 6kW Szerokość pasma DC do 1kHz Pomiar mocy biernej i pozornej: od 10 do 6k Dokładność: Volts 0.5%, Amps 0.7%, Watts 1.5% Sieć: jednofazowa lub symetryczna trójfazowa Pomiar prądu udarowego 5A-65A Cyfrowa transmisja danych poprzez łącze podczerwieni Zasilanie bateryjne lub z sieci AC (opcja) Funkcje pomiarowe: przełączanie zakresów prądowych, HOLD, filtracja, prąd udarowy, Duży wyświetlacz: widoczne 3 wyniki pomiarów, Kategoria pomiarowa CAT III, Wymagane wyposażenie: 2 przewody napięciowe (czerwony i czarny), 2 x 20A sondy prądowe, 2 sondy ostrzowe (czerwony i czarny) , 6 baterii 1,5V, certyfikat zgodności wykonania z normą IEC61010 | 1 szt. |  |
|  | Zbliżeniowy sygnalizator napięcia przemiennego Automatyczna regulacja czułości sygnalizatora, Automatyczna samokontrola sygnalizatora, Wskazanie akustyczne i optyczne, Wskaźnik rozładowania baterii, Automatyczne wyłączenie zasilania, Dane techniczne: Zakres napięć przemiennych: 100...750 V, Zasilanie: baterie 2 x AA LR6 1,5 V, Napięcie probiercze izolacji: 3,5 kV, Warunki eksploatacji: Temperatura otoczenia 5...23...40°C; Wilgotność względna powietrza 25...40...75...85%; Położenie pracy miernika dowolne; Wyposażenie: Miernik Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Futerał. | 2 szt. |  |
|  | Tester zabezpieczeń różnicowo-prądowych Test wyłączników różnicowoprądowych dla prądów wyzwalających od 10 do 500mA. Test wyłączników różnicowoprądowych przy 5 wartościach znamionowych prądu różnicowego (wyzwalającego): 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA. Kontrola prawidłowości okablowania gniazd sieci jednofazowej - sygnalizacja za pośrednictwem 3 diod LED. Praca bez własnego źródła zasilania - pobór prądu wprost z sieci. Sygnalizacja pojawienia się impulsu prądu wyłączającego. Detekcja przewodu fazowego z możliwością odwrócenia fazy po podłączeniu testera. | 1 szt. |  |
|  | Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Funkcje pomiarowe: rezystancja izolacji, ciągłość przewodu ochronnego PE, rezystancja linii/pętli zwarcia z wbudowaną tabelą charakterystyk bezpieczników, wyłącznik różnicowoprądowy RCD z funkcją blokady wyzwalania, kolejność wirowania faz w systemach 3-fazowych, monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym. Dodatkowe funkcje: • Szybkie pomiary pętli zwarcia bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych • Zainstalowana tabela bezpieczników pozwalająca na szybką analizę wyników pomiarów Z line. • Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym, poziomy napięć L-L, L-N, L-PE w czasie rzeczywistym. • Obsługiwane sieciowe systemy typu: TN/TT/IT • Wielofunkcyjna końcówka typu COMMANDER wykonywanie sekwencji pomiarów Dane techniczne Rezystancja izolacji (PN-EN 61557-2) Dokładność: ±(2 % + 3 cyfry) Zakresy pomiarowe R: 0.017 MΩ ÷ 199.9 MΩ, UN = 100 V, 250 V ; R: 0.015 MΩ ÷ 999 MΩ, UN = 500 V, 1 kV Napięcie znamionowe: 100V, 250 V, 500 V, 1 kV. Prąd pomiarowy: min.1 mA przy RN=UN *1 kΩ/V Prąd zwarciowy: <3 mA Ciągłość (PN-EN 61557-4) Zakresy pomiarowe:0.00 ÷ 19.99, Dokładność: ±(3 % w.w.+ 3 cyfry); 20.0 ÷ 99.9, 100 ÷ 1999; Dokładność: ±(5 % w.w.) Prąd pomiarowy: min. ±200 mA przy 2 W Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V ÷ 9.0 V Ciągłość obwodu (prądem 7mA) Dokładność ±(5% + 3 cyfry) Zakresy pomiarowe:0.0 Ω ̧ 1999Ω Prąd pomiarowy: maks. 8.5 mA Napięcie - rozwarte wejście: 6.5 V Rezystancja linii RL-N(L) (PN-EN 61557-3) Dokładność: ±(5 % + 5 cyfr) Zakresy pomiarowe: 0.25Ω÷ 1999Ω IPSC: 0.00 A ÷ 24.4 kA Napięcie znamionowe: 100 V ÷ 440 V / 45Hz ÷ 65Hz Rezystancja pętli zwarciowej RL-PE(PN-EN 61557-3) Dokładność: ±(5 % + 5 cyfr) Zakresy pomiarowe: 0.25 Ω÷1999Ω IPFC: 0.00 A ÷ 24.4 kA Napięcie znamionowe: 100 V ÷264 V / 45Hz ÷65Hz Napięcie U: 0 V÷440 V; Dokładność ±(2 % w.w. + 2 c.) Monitorowanie napięcia w czasie rzeczywistym dla wszystkich funkcji pomiarowych. Częstotliwość f: 45Hz ÷ 65Hz; Kolejność wirowania faz (PN-EN 61557-7) Napięcie znamionowe: 100 V÷440 V / 45Hz ÷65Hz Wyświetlane wyniki: 1.2.3 albo 2.1.3 Test wyłącznika różnicowoprądowego (PN-EN 61557-6) Zakresy pomiarowe (IDN):10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A Napięcie znamionowe: 100 V ÷264 V / 45Hz ÷65Hz w.w. - wartość wskazana Napięcie dotykowe UC, Zakresy pomiarowe: 0V÷100V; Dokładność (-0 % / +10 %) RS: 0.00 Ω÷ 10.00 kΩ, (RS=UC/IΔN) Rezystancja pętli zwarciowej RL: 0.00 Ω ÷ 1999 kΩ Czas wyłączania: Wyłącznika RCD bez opóźnienia (z opóźnieniem) Zakresy pomiarowe:x1: 0 ms ÷300 ms (500 ms), x2: 0 ms ÷ 150 ms (200 ms), x5: 0 ms ÷40 ms (150 ms), UC: 0.0 V ÷100.0V Prąd wyłączania: ID: 0.2 IΔN ÷ 1.1 IΔN AC (1.5 IΔN A)tD: 0 ms ̧ 300 ms, UC: 0.0 V~ ÷ 100.0 V~ Mnożnik: ́0.5, ́1, ́2, ́5~~ Dane ogólne: Napięcie zasilania:9 VDC (6 x 1.5 V baterie AA) Napięcie gniazda wejściowego ładowarki:12 V ÷ 15 V Kategoria przepięciowa: przyrządu: 600 V CAT III, wtyczki commander: 300 V CAT III Klasa izolacji: podwójna Klasa ochrony: IP 42 Wyświetlacz graficzny:128 x 64 punktów z podświetleniem Zakres temp. pracy: 0 C ÷ 40 C Wymagane wyposażenie: Sonda pomiarowa Commander z dwoma przyciskami, - Przewód pomiarowy z wtykiem Shuko, - Uniwersalny przewód pomiarowy 3 x 1,5 m, - Końcówka pomiarowa 3 szt. (niebieska, czarna, zielona), - Krokodyl 3 szt. - Zewnętrzny zasilacz sieciowy + 6 akumulatorów AA, - Futerał, Pasek, - Deklaracja zgodności, - Świadectwo sprawdzenia, - Instrukcja obsługi | 1 szt. |  |
|  | Miernik rezystancji izolacji Pomiar izolacji na co najmniej czterech podzakresach: od 50MΩ (50V) do 200GΩ (1000V). Funkcja pomiaru rezystancji, napięcia zmiennego i stałego. Cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego podświetlania. Wskaźnik rozładowania baterii i przepełnienia zakresu. Automatyczne rozładowanie mierzonego obwodu. Podczas pomiaru izolacji wybrane napięcie testowe jest zgodne ze specyfikacją przy obciążeniu 1mA. Komunikaty i sygnały ostrzegawcze . Możliwość zapisu do 500 pomiarów. Bezpieczeństwo: EN61010-1, UL61610-1, IEC61010-1, CAT IV 600V, EMC EN61326-1 Dane techniczne DCV - Zakres do 600,0V ACV - Zakres do 600,0V Rezystancja izolacji - Zakres 4,000MΩ~4000MΩ Dokładność ±(3%+5cyfr) - Zakres 4,1GΩ~20,0GΩ Dokładność ±(10%+3cyfry) Rezystancja uziemienia – Zakres 40,00Ω - 40,00kΩ Dokładność ±(1,5%+3cyfry) Wyposażenie Sonda wysokonapięciowa, przewody pomiarowe, krokodylki, pasek transportowy | 1 szt. |  |
|  | Przenośny detektor do pomiaru stężenia oraz lokalizacji wycieków gazu LPG Parametry techniczne Typ sensora półprzewodnikowy Zakres pomiarowy metan 40 - 640 PPM Zakres pomiarowy propan 35 - 580 PPM Czas przygotowania do pracy < 60sek Czas ekspozycji gazu < 10sek. Warunki pracy Zakres temperatur -5 ~ +45 °C Zakres wilgotności 5 - 99 RH (bez kondensacji) Zasilanie bateria 4x1,5V DC baterie alkaliczne, typ AA Zasilacz sieciowy 9V DC / 230VAC Wyłącznik zasilania po 10 minutach bezczynności Wskaźniki 6 diod LED Sygnalizacja wykrycia nieszczelności diodowa i akustyczna Gniazdo typu Jack do podłączenia słuchawek Wyposażenie: Świadectwo/Atest kalibracyjny, 4 baterie, instrukcja obsługi, walizka, pokrowiec z paskiem na rękę Komp. elektromagnetyczna znak CE | 1 szt. |  |
|  | Miernik poziomu dźwięku Standardowe filtry ważące o charakterystykach typu A i C zgodne z normą IEC 651 typ 2. Oddzielna sonda pomiarowa. Dwie charakterystyki czasowe (dynamika) pomiaru Fast & Slow) Automatyczna i ręczna zmiana zakresów. Mikrofon pojemnościowy gwarantujący wysoką sprawność przetwarzania i stabilność długookresową. Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej pomiaru, funkcja MAX HOLD i HOLD. Wyświetlacz LCD Obudowa z lekkiego i odpornego na udary tworzywa. parametry techniczne: zakres pomiarowy: 30dB ~ 130dB, rozdzielczość 0,1dB pomiarowy zakres częstotliwości: 31.5 ~ 8000Hz przełącznik zakresów, auto zakres, Zasilanie bateria 9V Wyposażenie: instrukcja obsługi, sonda, kabel łączący, futerał. | 1 szt. |  |
|  | Miernik PH Urządzenie pomiarowe do szybkiego i prostego sprawdzenia wartości pH w akwariach, basenach, ogrodach, laboratoriach fotograficznych itd. Urządzenie wyposażone w kalibrację jednopunktową i w automatyczną kompensację temperatury dla dokładnego pomiaru w różnych warunkach. Dane techniczne: - wymienna elektroda - zakres pomiarowy 0 do 14 pH - rozdzielczość 0,01 pH - dokładność +/-0,07 pH - temperatura robocza 0 do maks. +50 st.C - kalibracja dwupunktowa - zasilanie baterią 9 V Zakres dostawy: miernik pH elektroda instrukcja obsługi 1 x bateria 9 V płyn buforowy do kalibracji mierników pH = 7.01, 360ml | 1 szt. |  |
|  | Miernik grubości lakieru Miernik z wbudowaną sondą do pomiaru grubości powłok na podłożach Fe – metalowych magnetycznych (np. stali) oraz NFe - podłożach metalowych niemagnetycznych (np. aluminium, miedzi, mosiądzu itp.). Rodzaj podłoża rozpoznawany automatycznie. Przyrząd o zakresie pomiarowym do 1000µm. Pomiar wykonywany w trybie punktowym (pojedyncze pomiary) lub ciągłym. Zakresy pomiarowe: Powierzchnia żelaza: - 0 ~ 55 mikronów mikronów - 56 mikronów ~ 1000 mikronów Powierzchnia aluminium: - 0 ~ 55 mikronów mikronów - 56 mikronów ~ 1000 mikronów Rozdzielczość: 1μm CECHY: -Single / tryb ciągły pomiar -Przyciski odpowiedzi Tone -Wyświetlacz LCD: -Podświetlany wyświetlacz -Pamięć wyniku -Automatyczne wyłączanie -Wskaźnik poziomu naładowania baterii -Tryb pomiaru wartości MAX i MIN -Zasilanie: 9V bateria alkaiczna 6LF22 Wyposażenie: bateria 9V torba etui na miernik blaszki do kalibracji | 1 szt. |  |
|  | Mierniki przepływu powietrza Metalowy przetwornik skrzydełkowy o szerokim zakresie pomiarowym, odporny na trudne warunki pracy. Pomiar przepływu powietrza w CMM (m3/min) lub CFM (ft3/min), pomiar prędkości powietrza w m/s, ft/min, km/h, węzłach i milach/h, pomiar temperatury powietrza w °C i °F. Zakres pomiarowy od 0,5÷40 m/s, rozdzielczość 0,1 m/s, CMM od 0÷999 900 m3/min, rozdzielczość 0,001÷100 m3/min Temperatura pracy od 0÷60°C 3 tryby pomiaru przepływu: chwilowy (instant), średni (average), 2/3Vmax. Wirnik przetwornika zawieszony na łożyskach kulkowych gwarantujący dokład­ny pomiar zarówno małych, jak i dużych prędkości powietrza. Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podwójnym odczytem. Pamięć wartości maksymalnej i minimalnej pomiaru. Pamięć bieżącego odczytu - DATA HOLD. Funkcja automatycznego wyłącznika. Pomiar temperatury czujnikiem termistorowym o krótkim czasie odpowiedzi. Zasilanie z baterii 9V, wbudowany wskaźnik rozładowania baterii. a Interfejs szeregowy RS-232. Pomiar w różnych warunkach dzięki sondzie pomiarowej niezależnej od miernika. | 1 szt. |  |
|  | Akcesoria pomiarowe: przewody, krokodylki, chwytaki . Przejściówka 4 mm / 2 mm – 12 szt. - Gniazdo 4 mm/ wtyk 2 mm - Maksymalny prąd znamionowy: 10 A - Maksymalne napięcie znamionowe: 30 VAC./70 VDC. Przejściówka 2 mm / 4 mm – 12 szt. - Gniazdo 2 mm / wtyk 4 mm - Maksymalny prąd znamionowy: 10 A - Maksymalne napięcie znamionowe: 30 V a.c./60 V d.c. Sonda pomiarowa zakończona igłą na giętkim przegubie z gniazdem banan o średnicy 4mm – 12 szt. - Napięcie ≤ 30V - Prąd ≤ 10A - Długość igły: 40mm, średnica igły ≤ 1mm - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt Krokodylek izolowany o długości ok. 28mm do montażu na przewód –60 szt. - Kolory czarny-15szt./ czerwony-15szt./żółty-10szt./niebieski-10szt/zielony-10szt. Chwytak pomiarowy płaski o długości 50mm – 42szt. - Lutowany, na przewód - Średnica końcówki: 3.0mm - Szerokość haczyka: 0.7mm - Kolory czarny-12szt./ czerwony-12szt./żółty-6szt./niebieski-6szt/zielony-6szt. Krokodyl izolowany do montażu na końcówkę pomiarową banan 2mm – 12 szt. - Prąd 10A - Napięcie 30VAC / 60VDC - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt. Krokodyl izolowany do montażu na końcówkę pomiarową banan 4mm – 12 szt. - Prąd 20A - Napięcie 30VAC / 60VDC - Kolory czarny-6szt./ czerwony-6szt. Przewody pomiarowe do miernika - 6 szt. - Zakończone z jednej strony kątowym wtykiem banan 4mm osłoniętym tuleją wsuwaną, z drugiej utwardzoną końcówką pomiarową z wtykami banan o średnicy 4mm oraz ostrzem. - Przewód silikonowy - CAT.III 1000V, prąd 16A - Długość: 113cm, kolory czerwony i czarny. Zestaw adapter/przejściówka złącza BNC na złącze banan 4 mm – 6 szt. - wtyk BNC <-> wtyk banan x1szt. - wtyk BNC <-> gniazdo banan x1szt. - gniazdo BNC <-> gniazdo banan x1szt. - gniazdo BNC <-> wtyk banan x1szt. | 1 kpl. |  |
|  | Sonda do badania zapłonu. Sonda do systemów Coil-On-Plug (COP) oraz do testowania standardowych systemów zapłonowych bez konieczność wyjmowania cewek. Sonda izolowana, którą można trzymać gołą ręką podczas pomiaru podłączana do oscyloskopu za pomocą kabla BNC-BNC - 3m. Wymagane funkcje sondy do pomiaru zapłonu: Do wykrywania niepalenia na cylindrach Badania systemów COP (coil-on-plug) Badania tradycyjnych systemów zapłonowych Badania rozdzielaczy zapłonowych Działa z każdym oscyloskopem Długość 36cm razem z rączką w pełni izolowaną. | 2 szt. |  |
|  | Sondy pomiarowe do oscyloskopu. Sonda pasywna oscyloskopowa 100MHz – 4 szt. - Pasmo : 1x DC-6MHz; 10x DC-100MHz, wejście: 1Mohm/10Mohm, napięcie: 1x: <300VDC; 10x: <600VDC. Sonda pasywna oscyloskopowa wysokonapięciowa 100MHz 2000V - 1 szt. - BNC wtyk, chwytak haczykowy. Wyposażenie standardowe: - chwytak z haczykowatą końcówką - końcówka sprężynująca - nasadki ochronne - przewód uziemiający zakończony izolowanym krokodylkiem - wkrętak strojeniowy - zestaw kolorowych znaczników | 1 kpl. |  |
|  | Sonda indukcyjna do oscyloskopu Sonda indukcyjna przystosowana do badaniu przebiegów występujących na przewodach wysokiego napięcia w układach zapłonowych pojazdów samochodowych. Sonda wyposażona w złącze BNC, które podłączamy do oscyloskopu.. Sonda wyposażona w 1.8m przewód, umożliwiająca pomiary w tradycyjnych systemach zapłonowych oraz większości systemów zapłonowych typu HEI i DIS. | 1szt. |  |
|  | Sonda pojemnościowa do oscyloskopu. Sonda pojemnościową przystosowana do badaniu przebiegów występujących na przewodach wysokiego napięcia w układach zapłonowych pojazdów samochodowych. Sonda wyposażona w złącze BNC, które podłączamy do oscyloskopu. Sonda wyposażona w 1.8m przewód, umożliwiająca pomiary w tradycyjnych systemach zapłonowych oraz większości systemów zapłonowych typu HEI i DIS. | 1szt. |  |