Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NARZYNKI, GWINTOWNIKI CALOWE i METRYCZNE |  |  |  |  |
|  | Gwintowniki calowe G - Gwintownik ręczny G1/8-28 DIN5157 ISO2 6H 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny G1/4-19 DIN5157 ISO2 6H 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny G3/8-19 DIN5157 ISO2 6H 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny G1/2-14 DIN5157 ISO2 6H 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny G3/4-14 DIN5157 ISO2 6H 2xD HSS - 2 kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Narzynki calowe G - Narzynka maszynowa G-1/8" DIN 24231 A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa G-1/4" DIN 24231 A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa G-3/8" DIN 24231 A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa G-1/2" DIN 24231 A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa G-3/4" DIN 24231 A HSS 800 - 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Gwintowniki calowe UNC - Gwintownik ręczny UNC 1/4-20 ISO-529/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC 5/16-18 ISO-529/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC 3/8-16 ISO-529/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC 7/16-14 ISO-529/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC 1/2-13 ISO-352/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC 9/16-12 ISO-352/3 2B HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNC5/8-11 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Gwintowniki calowe UNF - Gwintownik ręczny UNF1/4-28 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF5/16-24 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF3/8-24 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF7/16-20 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF1/2-20 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF 9/16-18 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny UNF5/8-18 ISO-529 2B 2xD HSS - 2 kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Narzynki calowe UNC - Narzynka maszynowa UNC 1/4-20 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 5/16-18 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 3/8-16 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 7/16-14 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 1/2-13 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 9/16-12 DIN 22568 2A HSS 800 -2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 5/8-11 DIN 22568 2A HSS 800 -2 szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Narzynki calowe UNF - Narzynka maszynowa UNF 1/4-28 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 5/16-24 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 3/8-24 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 7/16-20 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 1/2-20 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 9/16-18 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. - Narzynka maszynowa UNC 5/8-18 DIN 22568 2A HSS 800 - 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
| Gwintowniki, narzynki MF/M |  |  |  |  |
|  | Gwintowniki MF - Gwintownik ręczny M6x0,75 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M7x0,75 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M8x1 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M8x0,75 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M9x1 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M10x1 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M10x1,25 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M11x1 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M12x1,5 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M12x1,25 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M12x1 ISO-529/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M14x1,5 DIN-2181/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M14x1,25 DIN-2181/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M15x1,5 DIN-2181/2 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Gwintowniki M - Gwintownik ręczny M5 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M6 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M7 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M8 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M9 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M10 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M11 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. - Gwintownik ręczny M12 ISO-529/3 ISO2 (6H) HSS - 2 kpl. | 1 kpl. |  |  |
|  | Narzynki M - Narzynka maszynowa M 5 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 6 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 7 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 8 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 9 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 10 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 11 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M 12 DIN-22568 (6g) HSS 800 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Narzynki MF - Narzynka maszynowa M6x0,75 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M7x0,75 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M8x0,75 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M8x1 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M9x1 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M10x1 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M10x1,25 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M11x1 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M12x1 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M12x1,25 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M12x1,5 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M14x1,25 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M14x1,5 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. - Narzynka maszynowa M15x1,5 DIN 22568 6g HSS 800 2 szt. | 1 kpl. |  |  |
| POKRĘTŁA OPRAWKI |  |  |  |  |
|  | Pokrętła do gwintowników PBPc stalowe - Pokrętka do gwintownika PBPc/m-0 L- 125 mm szt. 2 - Pokrętka do gwintownika PBPc/m-1 L- 205 mm szt. 2 - Pokrętka do gwintownika PBPc/m-2 L-305 mm szt. 2 - Pokrętka do gwintownika PBPc/m-4 L-395 mm szt. 2 | 1 kpl. |  |  |
|  | Pokrętła do gwintowników typu "T" i PG - Pokrętka do gwintownika typu "T" PT nr 1 szt. 1 - Pokrętka do gwintownika typu "T" PT nr 1D szt. 1 - Pokrętka do gwintownika typu "T" PT nr 2 szt. 1 - Pokrętka do gwintownika typu "T" PT nr 2D szt. 1 - Pokrętka do gwintownika typu "T" PT nr 3 szt. 1 - Pokrętka z grzechotką PG Nr 1 szt. 1 - Pokrętka z grzechotką PG Nr 1D szt. 1 - Pokrętka z grzechotką PG Nr 2 szt. 1 - Pokrętka z grzechotką PG Nr 2D szt. 1 | 1 kpl. |  |  |
|  | Przedłużki do gwintowników PBNa - Przedłużka do gwintowników PBNa-5 szt. 1 - Przedłużka do gwintowników PBNa-6,3 szt. 1 - Przedłużka do gwintowników PBNa-7,1 szt. 1 - Przedłużka do gwintowników PBNa-8 szt. 1 - Przedłużka do gwintowników PBNa-9 szt. 1 - Przedłużka do gwintowników PBNa-10 szt. 1 | 1 kpl. |  |  |
|  | Oprawki do narzynek PBGa - Oprawka do narzynki PBGa/m-20x5 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-20x7 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-25x9 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-30x11 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-38x10 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-38x14 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-45x14 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-45x18 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-55x16 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-55x22 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-65x18 szt. 2 - Oprawka do narzynki PBGa/m-65x25 szt. 2 | 1 kpl. |  |  |
| Wiertła |  |  |  |  |
|  | Zestaw wierteł 1-13 mm HSS - zakres: 1-13 mm - ilość wierteł: 25 szt. w zestawie - skok (mm): 0,5 - materiał: hss - wiertła w stalowej kasecie | 10kpl. |  |  |
|  | Zestaw wierteł do stali hartowanych - komplet: 15 szt. - rozmiary: od 3mm - 10mm , (co 0,5mm) - charakterystyka: - Wiertła o wzmocnionej spirali, do wiercenia w bardzo twardych stalach hartowanych (70 HRC) w urwanych wiertłach, gwintownikach, resorach, łożyskach itp. - Specjalny szlif ujemny. | 3 kpl. |  |  |
|  | Zestaw wierteł kobaltowych HSSE1-13 mm - Komplet wierteł kobaltowych 5% - 25 szt. (1-13 mm co 0,5 mm) - wiertła w stalowej kasecie | 4 kpl. |  |  |
|  | Zestaw wierteł stopniowych HSS-AlTin - Zestaw profesjonalnych wierteł do cienkich materiałów, np. metali kolorowych, blachy stalowej, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej - Oznaczenie średnicy na rowkach - 3-powierzchniowy chwyt - Średnica stopni (zakres) mm: 4-12 / 4-20 / 6-30 - Średnica chwytu, mm: 6.0 / 8.0 / 10.0 - Wysokość stopni mm: 4 / 4 / 4 | 3 kpl. |  |  |
| WIERTŁA KRĘTE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A, NWKc |  |  |  |  |
|  | - Wiertło NWKc 13,0HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 13,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 14,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 14,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 15,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 15,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 16,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 16,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 17,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 17,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 18,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 18,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 19,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 19,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 20,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 21,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 21,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 22,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 22,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 23,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 23,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 24,0 HSS DIN 345-RN 1 szt. - Wiertło NWKc 24,5 HSS DIN 345-RN 1 szt. | 1 kpl. |  |  |
| Przecinaki, wybijaki |  |  |  |  |
|  | Przecinaki Opis: Stal chromowo-wanadowa. - Przecinak, Rozmiar: 13, L (mm): 150, 6KT (mm) 3 szt. - Przecinak, Rozmiar: 16, L (mm): 180, 6KT (mm) 3 szt. - Przecinak, Rozmiar: 19, L (mm): 180, 6KT (mm) 3 szt. - Przecinak, Rozmiar: 22, L (mm): 200, 6KT (mm) 3 szt. - Przecinak, Rozmiar: 25, L (mm): 200, 6KT (mm) 3 szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Zestaw przecinaków z rękojeścią Opis: Zestaw przecinaków, wykonanych ze stali stopowej chromowo - wanadowej CrV. Zabezpieczona powierzchniowo poprzez oksydowanie (czernienie). Narzędzia wykonane są z pręta poddanego obróbce plastycznej - kucie oraz termicznej - hartowanie i odpuszczanie.. Narzędzia wyposażone w trwałą rękojeść chroniącą dłoń przed urazami podczas pracy. Skład zestawu: - przecinaki 3 szt szerokości 12 – 16 - 19 mm, - wybijaki 2 szt średnicy 3 i 4 mm, - punktak 1 szt. | 3 kpl. |  |  |
|  | Wybijaki Opis: Stal chromowo-wanadowa. - Wybijak, Rozmiar: 2x20, L (mm): 115, 6KT (mm) 3 szt. - Wybijak, Rozmiar: 3x40, L (mm): 125, 6KT (mm) 3 szt. - Wybijak, Rozmiar: 4x50, L (mm): 150, 6KT (mm) 3 szt. - Wybijak, Rozmiar: 5x55, L (mm):165, 6KT (mm) 3 szt. - Wybijak, Rozmiar: 6x55, L (mm): 180, 6KT (mm) 3 szt. - Wybijak, Rozmiar: 8x60, L (mm): 180, 6KT (mm) 3 szt. | 3 kpl. |  |  |
|  | Zestaw wybijaków z rękojeścią. Opis: Komplet dużych wybijaków 4 sztuk o różnych profilach i długościach. - Wybijak hartowany na 43 HRc. - Trzpień hartowany na 58 HRc. Skład zestawu: - długość całkowita: 230mm, średnica bijaka: 9,80 mm - długość całkowita: 280mm, średnica bijaka: 11,80 mm; - długość całkowita: 290mm, średnica bijaka: 13,90 mm - długość całkowita: 310mm, średnica bijaka: 15,70 mm; | 3 kpl. |  |  |
| ## Młotki |  |  |  |  |
|  | ## Młotki blacharskie ## Opis: Obuch z okrągłym bijakiem z jednej strony i kulistym noskiem z drugiej, ## Szlifowany, polerowany zabezpieczony lakierem, ## Osadzony na profilowanym trzonku z liściastego drewna - Młotek blacharski 225g 3szt. - Młotek blacharski 450g 3szt. - Młotek blacharski 900g 3szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Młotki dla mechanika z rękojeścią grafitową. Opis: Bezpieczny, dobrze leżący w dłoni trzonek z rdzeniem grafitowym. Spełniający normy: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041. - Młotek z rękojeścią grafitową 200g 3 szt. - Młotek z rękojeścią grafitową 300g 3 szt. - Młotek z rękojeścią grafitową 500g 3 szt. - Młotek z rękojeścią grafitową 800g 3 szt. - Młotek z rękojeścią grafitową 1000g 3 szt. | 1 kpl. |  |  |
|  | Profesjonalne młotki z rękojeścią z drewna hikorowego. Opis: Bezpieczny, dobrze leżący w dłoni trzonek. Potrójne osadzenie: 2 kliny stalowe i 1 klin drewniany. Spełnia normy: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041. - Młotek z rękojeścią z drewna hikorowego 200g 3 szt. - Młotek z rękojeścią z drewna hikorowego 300g 3 szt. - Młotek z rękojeścią z drewna hikorowego 500g 3 szt. - Młotek z rękojeścią z drewna hikorowego 800g 3 szt. - Młotek z rękojeścią z drewna hikorowego 1000g 3 szt. | 1 kpl. |  |  |
| Nitownice |  |  |  |  |
|  | Nitownica dźwigniowa, czołowa 3,2 - 6,4mm Opis: Profesjonalna nitownica dźwigniowa, czołowa . Nitownica współpracująca z nitami wykonanymi z następujących materiałów: stal nierdzewna, stal, miedź, aluminium. Nitownica przeznaczona do zastosowań profesjonalnych w warunkach przemysłowych i serwisowych. posiada 5 rozmiarów końcówek dostosowanych do nitów: - 2,4mm; - 3,2mm; - 4,0mm; - 4,8mm, - 6,4mm. Nitownica przeznaczona do zastosowań profesjonalnych w warunkach przemysłowych i serwisowych. Nitownica posiadająca 5 rozmiarów końcówek dostosowanych do nitów Ważne cechy: - trwała konstrukcja z tłoczonej blachy, - wysoka ergonomia pracy, - szczęki wykonane ze stali CrV. | 3 szt. |  |  |
|  | Nitownica ręczna do nitonakrętek M5 - M12 Opis: Nitownica ręczna, czołowa do nitonakrętek w rozmiarach od M5 do M12. Nitownica przeznaczona do wykonywania połączeń materiałów za pomocą nitonakrętek w zakresie rozmiarów od M5 do M12. Rękojeści wykonane ze stalli węglowej, korpus z aluminium /ADC12/, głowica robocza i trzpień ściągający ze stali chromowej o symbolu 40Cr. - Waga: 2167g. - Długość: 338mm. | 3 szt. |  |  |
|  | Nitownica standard krótka 2,4-4,8mm Opis: Nitownica ręczna do nitów zrywalnych w zakresie od 2,4 do 4,8mm. Korpus wykonany z lekkiego o trwałego aluminium, rękojeść ze stali węglowej. Mechanizm ściągający posiada trzy szczęki ze stali stopowej, chromowo molibdenowej CrMo. - Waga: 567g. - Długość: 200mm. | 3 szt. |  |  |
|  | Nitownica do nitonakrętek M4, M5, M6 Opis: Nitownica nitonaktętek M4, M5, do zastosowań profesjonalnych. Przystosowana do pracy pod dużym obciążeniem z nitonakrętakami aluminiowymi i stalowymi. Dane techniczne: - ergonomiczna rękojeść, - trwała konstrukcja, umożliwiająca osadzanie nitonakrętek (umożliwiających stabilne, montowanie śrub w cienkim materiale, np. blacha), - aluminiowy korpus z dźwignią stalową, - sprężyna powrotna, - blokada dźwigni, - w zestawie 3 końcówki, - obsługa nitonakrętek aluminiowych i stalowych z gwintami M4, M5 i M6 (o średnicach odpowiednio 6, 7 i 9 mm) - gwarancja 5 lat. - masa nitownicy: 562 g. | 2 szt. |  |  |
|  | Nitownica dwuręczna do nitów zrywalnych Opis: Profesjonalna nitownica dwuręczna na nity zrywalne 2,4 – 4,8mm, do zastosowań przemysłowych. Przystosowana do pracy z nitami aluminiowymi, stalowymi i miedzianymi. Dane techniczne: - wzmocnione szczęki nitownicy do prac pod dużym obciążeniem, - pojemnik na zerwane główki nitów, - ergonomiczna rękojeść, - trwała konstrukcja, - aluminiowy korpus z dźwignią stalową, - sprężyna powrotna, - blokada zwrotna, - obsługa nitów aluminiowych o średnicach: 2,4; 3,2; 4,0 i 4,8 mm, - obsługa nitów stalowych o średnicach: 3,2; 4,0 mm, - obsługa nitów miedzianych o średnicy 4,0 mm, - w zestawie: 4 końcówki do nitów, klucz montażowy, - gwarancja 5 lat. - masa nitownicy: 891 g. | 2 szt. |  |  |
|  | Nitownica do nitów zrywalnych Opis: Profesjonalna nitownica na nity zrywalne 2,4 – 4,8mm, do zastosowań przemysłowych. Przystosowana do pracy z nitami aluminiowymi, stalowymi i miedzianymi. Dane techniczne: - ergonomiczna rękojeść, - trwała konstrukcja, - wszechstronna, uniwersalna, na wszystkie najpopularniejsze grubości nitów, zapewnia dzięki temu możliwość wykonania różnorodnych prac, - aluminiowy korpus z dźwignią stalową, - sprężyna powrotna, - blokada dźwigni, - obsługa nitów aluminiowych o średnicach: 2,4; 3,2; 4,0 i 4,8 mm, - obsługa nitów stalowych o średnicach: 3,2; 4,0 mm, - obsługa nitów miedzianych o średnicy 4,0 mm, - w zestawie: 4 końcówki do nitów, klucz montażowy, - gwarancja 5 lat. - masa nitownicy: 531 g. | 2 szt. |  |  |
| Pogłębiacze ZASTOSOWANIE: Stale niestopowe i stopowe. Stale nierdzewne i kwasoodporne. Stale nierdzewne i kwasoodporne z podwyższoną zawartością chromu i niklu. Żeliwo szare, sferoidalne i ciągliwe. Aluminium i miedź. Stopy aluminium i miedzi. |  |  |  |  |
|  | Pogłębiacze stożkowe 90 stopni z chwytem walcowym - POGŁĘBIACZ HSS 6,3 DIN 335-C szt. 2 - POGŁĘBIACZ HSS 10,4 DIN 335-C szt. 2 - POGŁĘBIACZ HSS 16,5 DIN 335-C szt. 2 - POGŁĘBIACZ HSS 25,0 DIN 335-C szt. 2 | 1 kpl. |  |  |
|  | Pogłębiacze stożkowe 120 stopni z chwytem walcowym - POGŁĘBIACZ HSS 8,0 DIN 347-A szt. 2 - POGŁĘBIACZ HSS 12,5 DIN 347-A szt. 2 - POGŁĘBIACZ HSS 16,0 DIN 347-A szt. 2 POGŁĘBIACZ HSS 25,0 DIN 347-A szt. 2 | 1 kpl. |  |  |
|  | Pogłębiacze z pilotem pod otwór z chwytem walcowym POGŁĘBIACZ DIN 373 11 x 6,4 HSS szt. 2 POGŁĘBIACZ DIN 373 15 x8,4 HSS szt. 2 POGŁĘBIACZ DIN 373 18 x10,5 HSS szt. 2 | 1 kpl. |  |  |
|  | Pilniki ślusarskie Twardość: minimum HRC 61 - Rękojeść: z drewna - Materiał: wysokogatunkowa stal narzędziowa - Pilnik RPSa 300-1 szt.1 - Pilnik RPSa 300-2 szt.1 - Pilnik RPSa 300-3 szt.1 - Pilnik RPSa 250-1 szt.1 - Pilnik RPSa 250-2 szt.1 - Pilnik RPSa 250-3 szt.1 - Pilnik RPSa 200-1 szt.1 - Pilnik RPSa 200-2 szt.1 - Pilnik RPSa 200-3 szt.1 - Pilnik RPSa 150-1 szt.1 - Pilnik RPSa 150-2 szt.1 - Pilnik RPSa 150-3 szt.1 - Pilnik RPSb 300-1 szt.1 - Pilnik RPSb 300-2 szt.1 - Pilnik RPSb 300-3 szt.1 - Pilnik RPSb 250-1 szt.1 - Pilnik RPSb 250-2 szt.1 - Pilnik RPSb 250-3 szt.1 - Pilnik RPSb 200-1 szt.1 - Pilnik RPSb 200-2 szt.1 - Pilnik RPSb 200-3 szt.1 - Pilnik RPSb 150-1 szt.1 - Pilnik RPSb 150-2 szt.1 - Pilnik RPSb 150-3 szt.1 - Pilnik RPSc 300-1 szt.1 - Pilnik RPSc 300-2 szt.1 - Pilnik RPSc 300-3 szt.1 - Pilnik RPSc 250-1 szt.1 - Pilnik RPSc 250-2 szt.1 - Pilnik RPSc 250-3 szt.1 - Pilnik RPSc 200-1 szt.1 - Pilnik RPSc 200-2 szt.1 - Pilnik RPSc 200-3 szt.1 - Pilnik RPSc 150-1 szt.1 - Pilnik RPSc 150-2 szt.1 - Pilnik RPSc 150-3 szt.1 - Pilnik RPSd 300-1 szt.1 - Pilnik RPSd 300-2 szt.1 - Pilnik RPSd 300-3 szt.1 - Pilnik RPSd 250-1 szt.1 - Pilnik RPSd 250-2 szt.1 - Pilnik RPSd 250-3 szt.1 - Pilnik RPSd 200-1 szt.1 - Pilnik RPSd 200-2 szt.1 - Pilnik RPSd 200-3 szt.1 - Pilnik RPSd 150-1 szt.1 - Pilnik RPSd 150-2 szt.1 - Pilnik RPSd 150-3 szt.1 | 1 kpl. |  |  |
| Nożyce |  |  |  |  |
|  | Nożyce do blachy do 1,5mm lewe CrM czarne ostrza Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 260mm - LEWE. Nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 1,5 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,9mm. Dane techniczne: - posiadają mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści co zwiększa komfort i skuteczność pracy, - szczęki odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - profil nożyc - lewy, - długość całkowita nożyc: 260mm. - kolor czerwony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do blachy do 1,5mm prawe CrM czarne ostrza Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 260mm - PRAWE. Nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 1,5 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,9mm. Dane techniczne: - posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści co zwiększa komfort i skuteczność pracy, - szczęki odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - profil nożyc - lewy, - długość całkowita nożyc: 260mm. - kolor zielony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do blachy do 1,5mm proste CrM czarne ostrze Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 260mm PROSTE. Dane techniczne: - Posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści co zwiększa komfort i skuteczność pracy, - szczęki odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - profil nożyc - prosty, - długość całkowita nożyc: 260mm. - nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 1,5 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,9mm. - kolor żółty w rękojeści - czarne wykończenie ostrzy | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do blachy lewe CrM do 1,2mm Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 235mm - LEWE. Dane techniczne: - nożyce posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści co zwiększa komfort i skuteczność pracy, - posiadają szczęki odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - długość całkowita nożyc: 235mm. - nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 1,2 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,7mm. - chromowane wykończenie ostrzy - kolor czerwony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do blachy prawe CrM do 1,2mm Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 235mm - PRAWE. Dane techniczne: - nożyce posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści - szczęki odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - długość całkowita nożyc: 235mm. - nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 1,2 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,7mm. - chromowane wykończenie ostrzy - kolor zielony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do cięcia blachy kątowe prawe Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 225mm - PRAWE KĄTOWE. Dane techniczne: - nożyce posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści - odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - profil nożyc - prawe kątowe 90 stopni, - długość całkowita nożyc: 225mm. - nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 0,78 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,53mm. - chromowane wykończenie ostrzy - kolor zielony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Nożyce do cięcia blachy kątowe lewe Opis: Profesjonalne, ręczne nożyce do cięcia blach 225mm - LEWE KĄTOWE. Dane techniczne: - nożyce posiadające mechanizm podwójnej dźwigni, dzięki której wzmocniona jest siła nacisku, - ergonomiczny kształt rękojeści - odkuwane ze stali chromowo molibdenowej /CrMo/, utwardzane do ok. 60 - 62 HRC jak również hartowane indukcyjnie, - profil nożyc - lewy kątowe 90 stopni, - długość całkowita nożyc: 225mm. - nożyce przeznaczone do cięcia blach stalowych o grubości do 0,78 mm i stali nierdzewnej do grubości 0,53mm. - chromowane wykończenie ostrzy - kolor czerwony w rękojeści | 2 szt. |  |  |
|  | Wycinak do blachy, głębokość robocza 30mm Nożyce ręczne służące do wykonywania prostych i synchronicznych wycięć w blachach do grubości 0,8 mm, wielkość wycięcia 35 x 3 mm, wycięcia cechujące się dużą estetyką, czyste i pozbawione zadziorów krawędzie oraz powierzchnie pozbawione zniekształceń. | 1 szt. |  |  |