Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1

WYPOSAŻENIE PRACOWNI MECHATRONIKI I ELEKTRONIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka - zestaw do samodzielnego montażu. Urządzenia do samodzielnego montażu przeznaczone do wykonywania trójwymiarowych przedmioty z tworzyw sztucznych, Wymagane minimalne parametry urządzenia: - Technologia druku FFF FDM - Obszar roboczy 250 x 210 x 200 mm - Rodzaje obsługiwanego filamentu: PLA, ABS, PET, HIPS, elastyczne PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, - Średnica filamentu 1.75 mm - Średnica głowicy drukującej 0.4 mm - Zakres temperatury pracy dyszy 260-300 °C - Ilość ekstruderów: 1 - Powierzchnia stołu roboczego magnetyczny stół podgrzewany / 3 rodzaje wymiennych płyt ze stali sprężynowej z PEI - Temperatura platformy 120 °C - Łączność USB; Karta SD - Wymagania sprzętowe Windows; Linux; MacOS - Oprogramowanie Cura, Slic3r, Simplify3D - Format plików G-CODE; STL - Napięcie zasilania: od 110 V do 220 V (AC - sieciowe) - Wyświetlacz: LCD z czytnikiem kart SD (w zestawie karta 8 GB) - Dokładność druku: 10 x 10 x 5 mikronów - Prędkość druku: 200+ mm/s - Wysokość warstwy od 0,05 mm do 0,35 mm - Kalibracja: automatyczna kalibracja osi XYZ w 9 punktach / korekcja stołu osi. - Czujnik filamentu: tak - IR - Power Panic (Wykrywanie braku prądu oraz automatyczne wznawianie pracy): tak - Kompatybilność z OctoPrint: tak - Zaawansowane czujniki: 4 termistory, czujniki obrotów wentylatorów, przesunięcia warstw - funkcje urządzeni: Koła zębate Bondtech. Dwustronne chłodzenie wydruku. Automatyczne ładowanie filamentu gdy jego końcówka zostanie wykryta. Wykrywanie zapchanej dyszy z wstrzymaniem wydruku Wentylator chłodzący i ekstruder wyposażone w czujniki obrotów. Gdy wentylator ekstrudera się zatrzyma, drukarka zatrzyma wydruk, żeby uniknąć jego uszkodzenia. Automatyczne poziomowanie podgrzanego stołu. Automatyczna kompensacja przekrzywień osi - Instrukcja montaż - Dołączony materiał do drukowania: 1,5 kg PLA i 1,5 kg ABS | 3 szt. |  |  |