Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 2

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

| Lp. | Nazwa/opis | Ilość | Nazwa handlowa i model | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Piła mechaniczna do metalu- uniwersalna przecinarka taśmowa, # Charakterystyka urządzenia - Żeliwna rama i żeliwne, odporne na skręcanie, ramię piły. - 2 prędkości taśmy (45 / 90 m/min). - Prowadzenie taśmy w łożyskowanych prowadnicach. - Ramię piły opuszczane hydraulicznie, regulowane bezstopniowo potencjometrem siłownika hydraulicznego. - Hartowana i szlifowana przekładnia ślimakowa. - Imadło wyposażone w mechanizm szybko zaciskowy wraz z ogranicznikiem obrabianego elementu do cięć seryjnych. Imadło przestawiane na 2 strony dla cięć pod kątem. - Automatyczne wyłączanie po zakończeniu cięcia przez wyłącznik krańcowy. - Odchylane ramię piły w lewo (-45°) i w prawo (+60°) - Koło napinacza taśmy tnącej wraz z tensometrem zegarowym, wskazującym odpowiednie naprężenie taśmy - dla optymalnych wyników pracy, oraz żywotności brzeszczotu. - Panel sterowania wyposażony w włącznik główny, włącznik pompy chłodziwa, przełącznik prędkości taśmy wolno / szybko oraz wyłącznik awaryjny –zgodne z normą bezpieczeństwa UE. - Układ chłodzenia wbudowany w podstawę piły. - Wanna na płyn chłodzący z pompką dla obiegu czynnika emulgującego. - Korpus żeliwny. - Blokada ramienia przecinarki. - Podstawa piły pozwalająca pracować na wysokości ok 95 cm. # Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia - Zakres cięcia na okrągło 90° 225 mm - Zakres cięcia na płasko 90° 245 x 180 mm - Zakres cięcia po kwadracie 90° 200 x 200 mm - Zakres cięcia na okrągło 45° R 150 mm - Zakres cięcia na płasko 45° R 145 x 215 mm - Zakres cięcia po kwadracie 45° R 150 x 150 mm - Zakres cięcia na okrągło 45° L 130 mm - Zakres cięcia na płasko 45° L 140 x 100 mm - Zakres cięcia po kwadracie 45° L 130 x 130 mm - Zakres cięcia na okrągło 60° 90 mm - Zakres cięcia na płasko 60° 90 x 110 mm - Zakres cięcia po kwadracie 60° 90 x 90 mm - Wysokość robocza 950 mm - Wymiary piły taśmowej 2480 x 27 x 0,9 mm - Szerokość piły taśmowej 27 mm - Prędkość cięcia 45 / 90 m/min. - Moc pompy układu chłodzenia 0,1 kw - Moc silnika 1,5 kW - Moc silnika S1 100% 1,1 kW - Napięcie 400 V - Wymiary - szerokość 1750 mm - Wymiary - głębokość 1110 mm - Wymiary - wysokość 1900 mm # Zakres dostawy: - Kompletna przecinarka taśmowa gotowa do pracy wyposażona w: - komplet narzędzi obsługowych - ogranicznik obrabianego przedmiotu - podstawa - tensometr zegarowy do naprężania taśmy - imadło szybkomocujące - układ chłodzenia - siłownik hydrauliczny - wyłącznik awaryjny silnika - automatyczny wyłącznik końcowy - gwarancja 2 lata - DTR - instrukcja obsługi w j. polskim, ce wg. norm ue - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - deklaracja zgodności WE/CE - piła taśmowa do metalu - brzeszczot bimetal m42 27*2480 (10/14) 3 szt. - piła taśmowa do metalu - brzeszczot bimetal m42 27*2480 (8/12) 3 szt. - piła taśmowa do metalu - brzeszczot bimetal m42 27*2480 (6/10) 3 szt. | 1 szt. |  |  |
| 2. | Wiertarka z wyposażeniem - wiertarka słupowa/stołowa wiertarka słupowa/stołowa z automatycznym posuwem pinoli. do wiercenia i gwintowania. wiertarka wyposażona w : - automatyczny posuw pinoli - wskaźnik głębokości wiercenia - elektroniczny wskaźnik obrotów wrzeciona - wrzeciono z precyzyjnymi łożyskami - układ chłodzenia narzędzia - żeliwny stół krzyżowy z precyzyjnie szlifowaną powierzchnią - prowadnice w kształcie jaskółczego ogona, - lewe i prawe obroty - głowica obrotowa +/- 45° osadzona na masywnych prowadnicach - regulowana wysokość głowicy Wymagane minimalne parametry techniczne - średnica wiercenia 50 mm - średnica gwintowania m27 - odległość pomiędzy osią wrzeciona a osią kolumny 360 mm - maksym. odległość między końcówką wrzeciona a powierzchnią stołu roboczego 700mm - dystans posuwu głowicy na kolumnie 500 mm - maksymalny skok wrzeciona 240 mm - stożek morse'a mk4 - zakres prędkości wrzeciona 52-2050 obr./min (12 biegów) - zakres posuwu wrzeciona 0,1 - 0,4 mm obszar roboczy stołu 800 x 280 mm - droga posuwu wzdłużnego (x) 450 mm - droga posuwu poprzecznego (y) 280 mm - średnica kolumny ø 160 mm - moc silnika głównego 2,2 / 2,8 kW - wymiary maszyny 1380 x 1230 x 2700 mm zakres dostawy: - uchwyt wiertarski szybkomocujący 3-16 mm, B18 - trzpień uchwytu wiertarskiego MK4/B18 - komplet tulejek redukcyjnych z płetwą (4/3;4/2;3/2;3/1) - komplet tulejek redukcyjnych przelotowych (4/3;4/2;3/2;3/1) - komplet narzędzi obsługowych - osłony bezpieczeństwa zgodne z normą CE - pełna instrukcja obsługi w języku polskim - deklaracja zgodności WE/CE - maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją 24 m-c. | 1 szt. |  |  |