Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu podzespołów elektrycznego układu napędowego dla pojazdu czterokołowego typu Buggy – 1 kpl

Szczegółowy opis zestawu podzespołów elektrycznego układu napędowego dla pojazdu czterokołowego typu Buggy. Jako zestaw należy rozumieć: jednostka napędowa - silnik elektryczny prądu stałego, sterownik silnika elektrycznego, pedał przyspieszania sterujący prędkością, przetwornica/converter DC/DC, akcesoria łączeniowe i zabezpieczające zapewniające prawidłowe działanie zespołu napędowego. Wszystkie podzespoły zestawu powinny być do siebie wzajemnie dopasowane pod względem prądowym i napięciowym. Po dostarczeniu zespołów dostawca zobowiązuje się do zaprogramowania sterownika w celu dopasowania parametrów pracy do układu zasilającego.

| Parametry / Opis wymaganych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| - Silnik elektryczny prądu stałego – 1 szt. Wymagane parametry: moc nominalna przy pracy ciągłej nie niższa niż 8 kW, nominalny moment obrotowy nie niższy niż 27 Nm, znamionowa prędkość obrotowa w zakresie od 2000-6000, napięcie zasilania nominalne nie wyższe niż 48 V, maksymalna moc chwilowa nie niższa niż 12 kW, |  |
| - Sterownik jednostki napędowej – 1 szt. dopasowany pod względem energetycznym do silnika elektrycznego, dedykowany do pojazdów elektrycznych wyposażony w funkcje: - odzysku energii hamowania, - sterowanie momentem obrotowym, - sterowanie płynną regulacją obrotów silnika - hamowanie silnikiem elektrycznym, - zabezpieczenie termiczne i prądowe - oprogramowanie + przewód do programowania. Wymagane parametry: napięcie stałe UDC: 48V, prąd nominalny nie niższy niż 150 A, maksymalny prąd fazowy nie niższy niż 500 A, |  |
| - Pedał przyspieszania – 1 szt. sterujący prędkością pojazdu dedykowany oraz dopasowany pod względem parametrów elektrycznych do pracy z danym urządzeniem sterującym silnika elektrycznego. Wyposażony w przewody łączące z urządzeniem sterującym. |  |
| - Przetwornica/converter DC/DC – 1 szt. napięcie wejściowe w zakresie 24V -:-120V, napięcie wyjściowe 12V, prąd wyjścia 20A do oświetlenia i pompy płynu chłodniczego. |  |
| - Akcesoria łączeniowe i zabezpieczające – 1 kpl.: - przewody łączące baterie akumulatorów trakcyjnych z urządzeniem sterującym i silnikiem elektrycznym, dopasowane pod względem prądowym i napięciowym o łącznej długości 6 m, wyposażone w odpowiednie złącza. - przewody do łączenia urządzenia sterującego z dodatkowym wyposażeniem układu sterowania o łącznej długości 5m, - 1 szt. –stycznik na prąd stały 48VDC/200A, maksymalny prąd fazowy 400A - włącznik zasilania, - awaryjny wyłącznik zasilania - bezpiecznik 500A – 2 szt. |  |