Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu podzespołów do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny – 1kpl.

Szczegółowy opis zestawu podzespołów do konwersji pojazdu spalinowego na elektryczny. Jako zestaw należy rozumieć: jednostka napędowa - silnik elektryczny, sterownik silnika elektrycznego, pedał przyspieszania sterujący prędkością, przetwornica/converter DC/DC, akcesoria łączeniowe                   i zabezpieczające zapewniające prawidłowe działanie zespołu napędowego. Wszystkie podzespoły zestawu powinny być do siebie wzajemnie dopasowane pod względem prądowym i napięciowym. Po dostarczeniu zespołów dostawca zobowiązuje się do zaprogramowania sterownika w celu dopasowania parametrów pracy do układu zasilającego

| Parametry / Opis wymaganych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| - Silnik elektryczny prądu stałego – 1 szt. Wymagane parametry: moc nominalna przy pracy ciągłej nie niższa niż 20 kW, nominalny moment obrotowy nie niższy niż 80 Nm, znamionowa prędkość obrotowa w zakresie od 2000-8000, nominalne napięcie zasilania w zakresie 72 – 120V, maksymalna moc chwilowa nie niższa niż 40 kW, |  |
| - Sterownik jednostki napędowej – 1 szt. dopasowany pod względem energetycznym do silnika elektrycznego, dedykowany do pojazdów elektrycznych wyposażony w funkcje: - odzysku energii hamowania, - sterowanie momentem obrotowym, - sterowanie płynną regulacją obrotów silnika - hamowanie silnikiem elektrycznym, - zabezpieczenie termiczne i prądowe - oprogramowanie + przewód do programowania. Wymagane parametry: nominalne napięcie pracy równe napięciu zasilania jednostki napędowej w zakresie 72 – 120V, moc nominalna przy pracy ciągłej nie niższa niż moc nominalna jednostki napędowej, maksymalny prąd fazowy 700 A, |  |
| - Pedał przyspieszania – 1 szt. sterujący prędkością pojazdu dedykowany oraz dopasowany pod względem parametrów elektrycznych do pracy z danym urządzeniem sterującym silnika elektrycznego. Wyposażony w przewody łączące z urządzeniem sterującym. |  |
| - Przetwornica/converter DC/DC – 1 szt. napięcie wejściowe w zakresie 24V -:-120V, napięcie wyjściowe 12V, prąd wyjścia 40A do zasilenia układu oświetlenia, pompy płynu chłodniczego i elektrycznej pompy podciśnienia wspomagania układu hamulcowego |  |
| - Akcesoria łączeniowe i zabezpieczające – 1 kpl.: - przewody łączące baterie akumulatorów trakcyjnych z urządzeniem sterującym i silnikiem elektrycznym, dopasowane pod względem prądowym i napięciowym o łącznej długości 12 m, wyposażone w odpowiednie złącza. - przewody do łączenia urządzenia sterującego z dodatkowym wyposażeniem układu sterowania o łącznej długości 6m, - 1 szt. –stycznik na prąd stały 12VDC/400A, maksymalny prąd fazowy 800A - włącznik zasilania, - awaryjny wyłącznik zasilania - bezpiecznik 400A – 2 szt. |  |